建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产15万吨市政装饰高频异型管技改项目

建设单位 （盖章） ： 新疆宝泰启程建材有限公司

编制日期：              2023 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15万吨市政装饰高频异型管技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2201-650109-04-02-211765 |  |  |
| 建设单位联系人 | 高广金 | 联系方式 | 18031619628 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号 （乌鲁木齐市米东区化工工业园内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 87 度 44 分 10.839 秒， 43 度 59 分 23.128 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3130 钢压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十八、黑色金属冶炼和压延加工业31-63.钢压延加工 313－其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 米发改技备[2022]001号 |
| 总投资（万元） | 18087.03 | 环保投资 （万元） | 76 |
| 环保投资占比 （%） | 0.42 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目属于“未批先建”项目，目前已建设完成8条制管生产线及其配套设施，处于停产状态。 | 用地面积（平方米） | 16150 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《乌鲁木齐市米东区化工工业园总体规划》 审批机关：乌鲁木齐市人民政府 审批文件名称及文号：《关于〈米东新区化工工业园总体规划〉的批复》（乌政办〔2008〕15号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件：《米东新区化工工业园总体规划环境影响报告书》；《米东区化工工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：原新疆维吾尔自治区环境保护厅；新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于米东新区化工工业园总体规划环境影响报告书的审查意见》（新环监函〔2007〕406号）；《关于米东区化工工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书的专家论证意见》（新环审〔2019〕137号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1 园区规划符合性分析 本项目位于乌鲁木齐市米东区石化南路1888号，米东区化工工业园内，该园区位于乌鲁木齐市的东北部，距市中心18公里，是根据新疆维吾尔自治区党委、人民政府关于加快乌鲁木齐市和昌吉州经济一体化发展战略及工业产业布局的意见，依托大型石油石化生产基地建立起来的自治区级大型化工工业园区。米东新区化工工业园分成三个工业组成片区：综合加工区、氯碱化工区、石油化工区。 氯碱化工区：该片区西面以米东路、七道湾路为界，东南两面均以喀什东路为界，北面以东山大道为界。规划建设为集石油天然气、煤化工、盐化工、精细化工、氯产品深加工及热电联产、自备电厂、电石渣制水泥熟料、铁路专用线为一体的氯碱重化工工业园。 石油化工区：该片区为米东路、东山大道、经一路围成的范围内，规划充分依托乌石化总厂，以发展石油化工下游产品、精细化工工业为主体。在发展主导产业的同时，带动与石化相关的新型建材工业，形成多元化、系列化的产业布局。 本项目位于综合加工区：该片区位于临泉路以北，米东路东西两侧（西侧为主），南侧为中石油乌鲁木齐石化分公司建成区，西侧为天山山脉延伸形成的低山丘陵。本区主要为一二类新型建材、金属产品、机械加工的工业用地。 该园区给排水、供热、供电及道路交通等基础设施均已建设完善，为企业的基本需求提供了强有力的保障。本项目国民经济行业类别为“C3130 钢压延加工”，位于综合加工区，综合加工区产业定位主要为一二类新型建材、金属产品、机械加工，用地占地类型为工业用地，本项目属于金属产品类建设项目，因此符合该园区规划要求。项目在园区内位置图见附图1，园区功能布局图见附图2。 2 项目与环境影响评价符合性分析 本项目《米东新区化工工业园总体规划环境影响报告书》《米东区化工工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书》结论及其审查意见中符合性分析见下表。 # 表 1-1 与规划环境影响评价结论符合性 名称; 规划环境影响评价结论; 本项目; 符合性. 《米东新区化工工业园总体规划环境影响报告书》（南开大学环境规划与评价所，2007.8）; 对入园企业，须通过环评且环保设施完善的基础上生产，严格执行“三同时”制度; 本项目已委托我单位开展项目环境影响评价工作，运营期针对颗粒物采取布袋除尘器进行处理，员工办公废水排入厂区污水处理站处理后，经园区污水管网，进入米东区化工工业园污水处理厂处理，项目将严格执行“三同时”制度; 符合. 原则上不得建设投资额在2000万元以下有污染的化工项目; 本项目不属于化工项目; 符合. 禁止建设排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目，废水排入现状水质达不到功能区要求水域的项目，存在事故隐患且无法确保周边饮用水源安全的项目，卫生防护距离内的环境敏感目标在试生产前无法拆迁到位的项目。对于现有企业的改扩建项目，必须严格执行“以新带老、增产不增污”的原则; 本项目运营期废气不含致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体；污水为办公人员生活污水，成分简单，依托厂区原有污水处理系统处理达标后排入园区污水管网，进入米东区化工工业园污水处理厂处理。; 符合. 不符合园区产业定位和限制进入的产业（见产业结构调整部分）禁止进入; 本项目位于米东区化工工业园综合加工区内，符合园区产业定位; 符合. 水泥企业禁止进入，利用废渣的除外，但要根据废渣量定产，不得私自扩大生产规模; 本项目不属于水泥企业; 符合. 在所有企业推行污染物全面达标排放，对不能实现稳定达标排放的企业坚决实行停产整顿。同时执行总量控制，核算并给各企业分配排污配额; 本项目运营期产生的废气、生活污水均能达标排放，固废均能得到合理处置；运营期颗粒物已申请总量控制指标，实行倍量削减替代; 符合. 鼓励发展低污染、无污染、节水、节能和资源综合利用项目，严格控制限制类工艺和产品，不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品。禁止建设“十五小”项目、“新五小”项目以及国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策和市场准入条件的建设项目; 本项目工艺、产品不属于国家明令禁止的工艺和产品；不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021修改）中淘汰类与限制类项目; 符合. 其他执行园区产业的相关限制要求和国家的清洁生产要求; 本项目符合园区产业定位及布局要求；运营期间使用水电均属于清洁能源，符合国家清洁生产要求; 符合. # 园区规划环境影响报告书的审查意见符合性见下表： 表 1-2 规划环境影响报告书的审查意见符合性一览表 名称; 规划环境影响评价审查意见要求; 本项目; 符合性. 《关于米东新区化工工业园总体规划环境影响报告书的审查意见》; 工业园区管理部门应加强入园企业的管理，严格执行入园企业的环境准入条件，限制不符合条件的项目进入园区，监督入园建设项目遵守国家及自治区环境保护相关法律法规。; 本项目为年产15万吨市政装饰高频异型管技改项目，位于米东区化工工业园综合加工区内，符合米东新区化工工业园内入园企业的环境准入条件，详见园区规划符合性内容。; 符合. 园区环境保护基础设施（污水集中处理、固体废物集中处理处置、集中供热、集中供气等设施），应按规定开展环境影响评价，与园区同步规划、同步建设，确保入园建设项目污染物排放符合国家和自治区规定的标准要求。; 园区环境保护基础设施（米东区化工工业园污水处理厂、米东固废综合处理厂、集中供气等设施）运行正常，本项目污染物排放能够依托园区基础设施; 符合. 根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》及相关规定，规划包含的建设项目应在项目核准、立项前或备案后，委托具备环评资质的机构开展项目环境影响评价工作，并按规定程序向有审批权的环境保护行政主管部门报批项目环评文件。环评文件未经审批同意，不得开工建设。; 本项目已在乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会进行备案；已委托我单位开展项目环境影响评价工作，编制完成后向乌鲁木齐市生态环境局米东区分局进行报批；; 符合. 园区建设项目必须执行环保设施建设与主体工程“三同时”，入园建设项目特别是高耗水、高耗能项目，应组织开展企业清洁生产审核。在规划实施过程中，应采取有效措施削减和控制园区内重点污染企业污染物排放量，确保园区SO2等主要污染物排放总量控制在乌鲁木齐市分配的指标内。; 本项目全过程严格执行“三同时”制度，项目非高耗水、高耗能项目；项目运营期主要排放颗粒物采用布袋除尘器进行处理；项目申请总量控制指 标项目为颗粒物。; 符合. 规划方案实施过程可能存在目前难以预见或尚未清楚的潜在生态影响与环境问题。在规划方案实施、工业园区建设中应加强日常的环境管理，按照规划跟踪评价计划，对存在的潜在危害进行调查分析、跟踪评价，不断深化认识并及时采取补救措施，保障区域环境安全。; 本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号，米东区化工工业园内，该园区为成熟园区，项目运营后不会对生态环境造成影响；已建立健全的环境管理机构；米新东区化工工业园已于 2019 年开展跟踪评价且取得批复文件：《关于米东区化工工业园总体规划环境影响跟踪评价报告书的专家论证意见》（新环审〔2019〕137号）; 符合. |

| 其他符合性分析 | 1产业政策符合性 本项目产品市政装饰高频异型管属于钢压延加工项目，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及修改单，本项目产品归入钢压延加工，行业类别代码C3130；对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）和《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》，项目不属于“限制类”“淘汰类”“鼓励类”项目，视为允许类项目，因此本项目符合国家的产业政策。 本项目已在米东区发展和改革委员会进行备案登记，备案编码：2201-650109-04-02-211765。由登记备案证可知，本项目符合本地区产业政策和准入标准。 2 “三线一单”符合性分析 2.1项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号），自治区共划定1323个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。按照《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部（塔城地区、阿勒泰地区）、伊犁河谷、克奎乌－博州、乌昌石、吐哈、天山南坡（巴州、阿克苏地区）和南疆三地州片区，新疆维吾尔自治区生态环境厅制定《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》。塔城地区（不含沙湾市和乌苏市）主要涉及“北疆北部片区”，乌苏市涉及“克奎乌－博州片区”，沙湾市涉及乌昌石片区。 本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号，米东区化工工业园内，属于《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）环境管控单元中的重点管控单元，即“重点管控单元699个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元要着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放管控和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题”。因此本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相关要求。 本项目位于七大片区中乌昌石片区，该片区管控具体要求为：①乌昌石片区包括乌鲁木齐市、昌吉回族自治州和沙湾市。除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。②坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌－昌－石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。③强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。④强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。⑤煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。 本项目位于乌昌石片区中乌鲁木齐市米东区化工工业园内，①本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目；②本项目运营期间执行最严格的大气污染物排放标准；运营期间颗粒物采取1套布袋除尘器进行处理，油雾废气采取套“油雾净化器”进行处理；③项目生产期间生活污水进入厂区原有排水管网后进入米东区化工工业园污水处理厂处理；④本项目不涉及油（气）资源开发。因此本项目符合《自治区生态环境分区管控方案和七大片区管控要求》中各项管控要求。 2.2项目与《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》主要目标： ### 生态保护红线：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。 本项目位于乌鲁木齐市米东区化工工业园，所在区域不属于自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的生态红线区、重点保护生态红线区以及脆弱生态保护红线区内，符合生态保护红线要求。 ### 环境质量底线：我市水环境质量持续改善，城镇集中式饮用水水源地水质优良比例进一步提高，地下水污染风险得到有效控制。生态流量保障能力稳步提升，乌鲁木齐河、水磨河、柴窝堡湖最小生态流量、水面面积及湿地面积逐步恢复。水生态修复工作全面铺开，各流域生态功能保持不退化。环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少。土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。 项目区评价范围内大气、地下水环境和声环境质量现状良好，项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废进行严格控制后可达标排放，符合改善环境质量的总体目标要求；采取措施后不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。 ### 资源利用上线：强化节约集约利用，持续提升资源利用效率，地下水超采得到严格控制，水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极发挥我市国家级低碳试点城市的示范和引领作用。 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 本项目位于乌鲁木齐市米东区化工工业园，属于《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》中米东化工园区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH65010920003。项目生态环境准入清单符合性分析见下表，在乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案位置见附图3。 表1-3 生态环境准入清单一览表 名称; 管控单元要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1.1）主导产业：依托石化、神华、华泰等产业集团优势；发展高新技术工业，机械制造，建材和农副产品加工等多种工业类型；以现有产业为主，发展下游产业链，1．米东区化工工业园内执行以下管控要求： （1.2）调整污染源布局，控制新污染企业建设：对于园区污染较严重的工业污染源要采取妥善的处理措施（取缔或搬迁），如不能取缔或搬迁，应加强对企业污染控制的管理，消减其污染物排放总量，从严控制其污染物排放标准；对于新建工业污染源要对污染物排放量和选址进行严格控制，禁止园区空气污染严重的企业上马。 （1.3）除已建成的项目外，三类工业用地统一调整为二类工业用地，不得规划布局如采掘工业、冶金工业、化学工业（除乌石化芳烃PX、PTA及纺织上下游产业链以外）、制革工业等三类用地项目。 2．大气环境高排放区区域内执行以下管控要求：（1.4）严把项目引入关，防范过剩和落后产能跨地区转移，不再规划建设煤化工、电解铝、燃煤发电机组等行业新增产能项目，支持和引进科技含量高、绿色环保项目。; ①本项目位于米东化工园区综合加工区内，符合园区规划及产业定位、布局要求。②本项目运营期各项污染物均能稳定达标排放，固体废物均能得到合理处置，污染排放量小，不属于污染严重企业。③本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤发电机组等行业新增产能项目，因此符合空间布局要求。; 符合. 污染物排放管控; 1．大气环境高排放区区域内执行以下管控要求： （2.1）执行大气环境高排放区相关要求。严格执行大气污染物总量控制。加强各类物料堆场、主要道路、砖场等扬尘控制管理。加强区域总量控制，要求入园企业严格执行大气污染物特别排放限值或超低排放要求，落实新入园颗粒物、氮氧化物和VOCs的2倍总量替代削减工作，确保区域内颗粒物、氮氧化物、VOCs 总量不增加。控制工业炉窑的脱硫效率。 （2.2）高排放区禁止新建、扩建、改建高污染燃料设施。清洁能源设施应当达到规定的排放标准。严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模，停止建设钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业项目，以及燃煤纯发电机组、多晶硅、工业硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业项目。 （2.3）根据各年度《乌鲁木齐市冬季采暖期重点行业错峰生产工作方案》要求，相关行业实施错峰生产。 2．水环境工业污染重点管控区区域内执行以下管控要求： （2.4）按照环评要求需要建设企业污水处理设施的必须建设完成，工业废水先经过场内污水处理设施装置处理达到污水处理厂进水水质标准后，方可进入污水处理厂进行统一处理。严格控制一类污染物和重金属的含量，对于含有重金属的污水，必须达到一级排放标准方能进入市政管道。集中处理措施，科发工业污水处理有限公司排放标准采用一级排放标准A标准。提高工业用水重复利用率及污水回用率。 （2.5）水环境工业污染重点管控区强化工业集聚区污染防治，加快推进工业集聚区（园区）污水集中处理设施建设，加强配套管网建设。推进生态园区建设和循环化改造，完善再生水回用系统，不断提高工业用水重复利用率。对污染排放不达标的企业责令停止超标排污，采取限期整改、停产治理等措施，确保全面稳定达标排放。排入城镇下水道的污水同时应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。; ①本项目颗粒物采用1套布袋除尘器进行处理后通过15米高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物可以满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值；油雾废气采用1套油雾净化器进行处理后通过15米高排气筒（DA002）高空排放，油雾废气可以满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值。颗粒物已核算总量控制指标，该指标实行2倍替代削减；②本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业项目；③本项目不属于重点行业；④项目运营期间生产冷却水循环使用不外排，食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂处理，符合要求；综上所述本项目符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 1．化工工业园内执行以下管控要求： （3.1）土壤污染重点管控园区引入企业时，应充分考虑行业特点、特征污染物排放以及区域环境的状况，避免形成累积污染和叠加影响，严控不符合产业园区总体规划项目入园。加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。 （3.2）规划建立的中心生活区避开风险事故的影响范围。建立应急预案，编制化工工业园应急处理灾害事故的总体预案。鼓励开展有毒有害气体环境风险预警体系建设。; 本项目运营期间不会对土壤环境造成污染，运营期对产生的危险废物依托厂区原有危废暂存间（350平方米）进行暂存，危废暂存间已做重点防渗处理，因此符合环境风险防控要求。; 符合. 资源利用效率; 1．化工工业园内执行以下管控要求：（4.1）合理配置能源结构，推广洁净煤、天然气等清洁能源，尤其是对园区内各燃煤炉窑的能源更替，充分利用华泰化工、乌石化等大企业的余热，逐步降低煤炭消耗比例，提高清洁能源的比例。 （4.2）转变煤炭的燃用方式，提高煤炭的利用效率。 （4.3）园区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，严禁新增燃煤锅炉，以改善环境质量，节约能耗。 2．自治区地下水限采区区域内执行以下管控要求： （4.4）严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格执行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度。; 本项目运营期间所使用水、电均属于清洁能源，不涉及煤炭等高耗能原料使用；节约能耗，因此符合资源利用效率管控要求。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的要求。 3 与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中第三十条规定：下列产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放： （一）石油、化工等含挥发性有机物原料的生产； （二）燃油、溶剂的储存、运输和销售； （三）涂料、油墨、胶粘剂、农药等以挥发性有机物为原料的生产； （四）涂装、印刷、粘合、工业清洗等含挥发性有机物的产品使用； （五）其他产生挥发性有机物的生产和服务活动。 本项目有组织颗粒物采用1套布袋除尘器进行处理后通过15米高排气筒（DA001）高空排放，颗粒物可以满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值；油雾废气采用1套油雾净化器进行处理后通过15米高排气筒（DA002）高空排放，油雾废气可以满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值；无组织废气通过及时清扫、加强通风等措施治理，符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》的规定。 4 与《乌鲁木齐大气污染防治条例》符合性分析 根据《乌鲁木齐大气污染防治条例》：在城市主导风向的上风方，严格控制大气污染物排放，禁止新建、扩建影响大气环境质量的建设项目。 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当保持大气污染物处理设施的正常使用。大气污染物处理设施因维修、故障等原因不能正常使用的，排污单位应当及时向生态环境部门报告并采取措施，确保大气污染物排放达到规定的标准。 本项目的建设位于城市主导风（西北风）的下风向；项目运营期废气处理设施不能正常使用时，建设单位应当及时向生态环境部门报告并采取措施。 5 与关于印发《乌鲁木齐市深入打好蓝天保卫战2022年工作方案》的通知符合性分析 为深入打好蓝天保卫战，确保完成自治区下达我市的年度环境空气质量改善目标任务，市生态环境保护委员会办公室2022年3月7日印发了《乌鲁木齐市深入打好蓝天保卫战2022年工作方案》（乌环委办〔2022〕2号），该方案明确了指导思想、工作目标、组织机构、重点工作任务及保障措施，对促进产业结构、能源结构转型升级、实施多污染物协同控制、综合整治城市面源污染、优化调整运输结构、强化区域联防联控等措施进行了明确要求。 本项目建设符合园区规划，本项目有组织颗粒物采用1套布袋除尘器进行处理后通过15米高排气筒（DA001）高空达标排放，颗粒物可以满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值；冷轧油雾废气采用1套“油雾净化器”进行处理后通过15米高排气筒（DA002）高空达标排放，冷轧油雾废气可以满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值；无组织废气通过及时清扫、加强通风等措施治理，符合相关要求。 6 与《加强乌鲁木齐区域大气污染防治工作意见》符合性分析 《意见》提出：乌鲁木齐区域要转变经济发展方式，严禁新上污染项目。明确首府及周边不再新建和扩建高污染、高耗能、高排放的火电、钢铁、水泥、化工等项目，制定《大气污染防治乌鲁木齐区域限制产业发展名录》，全面提高产业准入门槛，在首府城市规划确定的主要进风道区域内一律不得新建有大气污染物排放的项目和高层建筑；联防联控区域内所有工业企业一律采取最严格的环保措施，严格执行国家最新环保标准特别排放限值要求和各行各业清洁生产一级标准；加大重点行业挥发性有机物污染防治，对所有企业一律实行最有效的环境监督管理措施，并加快推进污染企业搬迁工作，今年底全面完成首府中心城区20家化工、建材等污染企业搬迁工作。 本项目属于钢压延加工项目，不属于高污染、高耗能、高排放的项目，本项目执行大气污染物排放特别限值要求。 7 与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》协调性分析 《意见》要求：到2020年，乌鲁木齐市、昌吉市、呼图壁县PM2.5 浓度下降 20%，石河子市、五家渠市、玛纳斯县PM2.5 浓度下降 15%，阜康市 PM2.5 浓度持平，沙湾县PM2.5浓度不超过45微克/立方米。其中，乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市、石河子市、五家渠市以2015年数据为基数，呼图壁县、玛纳斯县以2016年数据为基数。提高环境准入标准。《意见》提出：严格执行国家产业、环境准入政策，防范过剩和落后产能跨地区转移。全面开展战略环评和行业、园区规划环评，将其作为项目环评审批的重要依据。重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。 严格污染物排放标准。认真落实《重点区域大气污染物排放特别限值的公告》（环保厅2016第45号）的要求，钢铁、石化、火电、水泥等行业和燃煤锅炉严格执行重点行业污染物特别排放限值要求。其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准，减少污染物排放总量。严格执行无组织排放监测浓度限值和恶臭污染物厂界标准。 本项目位于乌鲁木齐米东区化工工业园，该园区已办理规划环评相关手续；本项目不属于煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等项目；项目运营期间各废气均能达标排放。本项目需要执行大气污染物排放特别限值要求。 8 与《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《规划》指出（1）实施大气环境分区管控。严禁新（扩）建“三高”项目及淘汰类、限制类化工项目，禁止新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、轮胎等产能严重过剩行业项目。对电力、钢铁、建材、有色、化工、焦化、电镀、氮肥、原料药制造、农药等行业中环保、能耗、安全等不达标或生产使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。新建排放大气污染物的工业项目应当进入工业园区。 本项目符合性： （1）本项目不属于“三高”及化工项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改），项目不属于“限制类、淘汰类、鼓励类”，属于允许类。项目不属于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、轮胎等产能严重过剩行业项目，项目运营期间采用较先进的自动化连续生产设备。项目建设地点位于乌鲁木齐市米东区化工工业园综合加工区，属于工业园区内建设项目。 9 与《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》的符合性分析 根据《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》有关要求：（一）各级生态环境部门要按照本公告要求严格审批新建改扩建项目，并严格按照“三同时”制度进行管理，确保满足特别排放限值和特别控制要求；（二）已实施超低排放的涉气排污单位，其实施超低排放改造的污染因子执行超低排放限值，其他污染因子执行特别排放限值和特别控制要求；（三）已确定异地搬迁或为执行更严格大气污染控制标准进行升级改造的企业，在异地搬迁或升级改造前可暂不执行本公告中特别排放限值和特别控制要求；（四）国家和自治区出台更严格的大气污染物排放标准和排放要求后，相关企业需从严执行。 本项目运营期间严格按照“三同时”制度进行管理，满足特别排放限值和特别控制要求。 10 与《关于印发乌鲁木齐区域大气环境同防同治工作实施方案的通知》（乌政办〔2017〕288 号）符合性分析 根据《关于印发乌鲁木齐区域大气环境同防同治工作实施方案的通知》： 全面依法清理“散、多、乱、小”违法违规企业。 加强重点区域布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型污染企业清理整顿，以米东化工工业园区外、石化新村、高新区（新市区）第五监狱租用地、沙依巴克区长胜大队、水磨沟区八道湾片区等小型污染企业集中区域为重点，全面开展辖区内“散、多、乱、小”企业清理工作。无环保手续的立即关停，不达标的停产3个月限期整改，确保清理工作落实到位。年内完成淘汰炼钢产能180万吨、机电产能0.5万吨、电力产能0.6万千瓦，完成特变电工新疆新能源股份有限公司和新疆风机有限责任公司2家污染企业搬迁。严禁新增、新建污染企业，防止关停企业死灰复燃。 本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园综合加工区内，目前处于停产状态，正在办理环保相关手续。 11 选址合理性分析 （1）本项目选址合理性体现在以下方面： ①本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号（乌鲁木齐市米东区化工工业园综合加工区内）。项目区西北侧为园区现有道路石化南路，西南侧为新疆神州通管业，东南侧为空地、东北侧为厂区现有车间。地理位置见附图4，周边关系见附图5。四周无环境敏感点，本项目建设符合园区产业布局。 ②项目区供水、供电、供气、道路等基础设施已基本完善，为项目的建设提供了较好的基础条件。 ③厂区地势平坦，周围无风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，且未占用耕地、林地等经济利用价值较高的土地。 ④厂址所在地乌鲁木齐市米东化工园原料市场供应充足，原料供给方便，可保证项目运营期间原料的供应。 因此，项目选址合理，与周边环境相容。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设 内 容 | 1建设项目概况 1.1项目背景及由来 ## 新疆会兴超越建材有限公司2018年更名为新疆前进腾瑞建材有限公司。 ## 新疆前进腾瑞建材有限公司于2020年1月15日建设完成1栋制管车间（内含8条制管生产线）及其配套设施并投入运营。 ## 2020年，新疆宝泰启程建材有限公司（以下简称“宝泰启程”）通过法拍竞得新疆前进腾瑞建材有限公司，宝泰启程接手后对此制管车间内环保设施及环保手续进行了检查和梳理，发现此车间未依法办理环境影响报告表，因此宝泰启程依法按行业要求对此车间补办环保手续，委托环评单位编制《年产15万吨市政装饰高频异型管技改项目》环境影响报告表。 1.2建设内容及规模 本项目为“年产15万吨市政装饰高频异型管技改项目”。本项目在厂区预留用地内建设完成1栋制管车间（内含8条制管生产线）及其配套设施，配套设施包括：办公室、机修室、配电室、食堂、装配区、管库、模具室、五金库房。 具体工程组成情况见表2-1。 表 2-1 建设项目组成一览表 项目组成; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 制管车间; 1栋，钢结构，长120米，宽95米，高15米，面积11400平方米，车间内安装8条制管生产线及其配套设施; 已建成. 辅助 工程; 办公室; 1间，位于制管车间内西侧，占地面积30平方米，用于办公; 已建成（本项目配套）. 机修室; 1间，位于办公室东南侧，占地面积18平方米，用于维修; 已建成（本项目配套）. 配电室; 1间，位于机修间东南侧，占地面积10平方米，; 已建成（本项目配套）. 食堂; 1栋，位于制管车间西北侧，占地面积100平方米; 已建成. 装配区; 1处，位于制管车间内东侧，占地面积40平方米，用于装卸配货; 已建成（本项目配套）. 蓄水池; 生产冷却用水取自厂区内现有蓄水池（长11米、宽2.5米、高3米），蓄水池存水40立方米; 已建成（本项目配套）. #### 储运工程; 管库; 1栋，钢结构，位于制管车间内西北侧，长95米，宽50米，高15米，面积4750平方米，用于存放成品; 已建成（本项目配套）. 模具室; 1间，位于机修室东南侧，占地面积18平方米; 已建成（本项目配套）. 五金库房; 1间，位于办公室西北侧，占地面积15平方米; 已建成（本项目配套）. 公用 工程; 供水; 园区供水管网；; 依托. 供电; 乌鲁木齐市电网直供；; 依托. 供暖; 本项目冬季不生产，无需供暖；; /. 排水; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂，非生产季，蓄水池内生产冷却用水排空，直接排至厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂（1次/年）；; 依托. 环保工程; 废气治理; 冷轧油雾废气：1套集气罩+油雾净化器+15米高排气筒（DA002）; 新建（风量10000立方米/小时）. 极速废气; 焊接烟尘：8个集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 新建（风量10000立方米/小时）. 切割烟尘：8个集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）（与焊接工序共用1套布袋除尘器+排气筒）; 新建（风量10000立方米/小时）. 食堂油烟：油烟净化装置+专用排气筒; 新建. 废水治理; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂. 噪声治理; 设备合理布局；采用厂房隔声、减振等措施. 固废治理; 生活垃圾：依托厂区内现有生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运. 一般固废：废边角料、焊渣收集后依托于厂区内现有一般固废堆存点暂存后可外售给物资回收企业；. 危险废物：废液压油、废轧制油（乳化油）、废机油、废油桶依托厂区内现有危废暂存间内（350平方米）暂存，定期委托有资质单位进行处置. 注：制管车间西侧从西北至东南依次为五金库房、办公室、机修室、模具室、配电室。 2 产品方案 项目建成达产后，可实现年产15万吨市政装饰高频异型管。本项目产品方案见下表： 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 尺寸; 规格分类; 产量. 高频异型管; - 碳素结构钢Q215、Q235升级为低合金结构钢Q355 - 1）家具行业 - 壁厚0.7～1.5毫米，市场定位：制作家具 - 2）轻支撑行业 - 壁厚0.7～1.5毫米， - 市场定位：装饰装修和防护栏及轻支撑件 - 3）结构管行业 - 壁厚2.75～3.5毫米， - 市场定位：架子管和玻璃幕墙等; 外六角内圆钢管; 年产2万吨. 外圆内六角钢管; 年产2万吨. 内外六角钢管; 年产2万吨. 焊管; 年产3万吨. 平椭圆钢管; 年产3万吨. 椭圆钢管; 年产3万吨. 3 主要设备 本项目生产设备见下表。 表2-3 项目生产设备一览表 4主要原辅材料及能源消耗 序号; 主要设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 上料卷曲; 台; 1; /; 650连轧（冷轧工序）. 2; 液压剪; 台; 1; /. 3; 活套二辊加送; 套; 1; /. 4; 活套; 套; 1; /. 5; 上料液压站; 台; 1; /. 6; 5连轧机组; 台; 1; 1#/2#/3#/4#/5#. 7; 下料卷曲; 台; 1; /. 8; 磨床（外圆磨床）; 台; 1; M1350. 9; 10T天车; 台; 3; /. 10; 5T天车; 台; 2; /. 11; 空压机; 台; 1; SCR60D-8（容积流量7.2立方米/分钟）. 12; 上料卷曲; 套; 2; /; 650分剪（裁剪）. 13; 650裁剪机组; 套; 2; /. 14; 下料卷曲; 套; 2; /. 15; 上料卷曲; 套; 1; /; 1号 127机组（制管机组）. 16; 液压剪; 套; 1; /. 17; 活套; 套; 1; /. 18; 锯车（切割）; 套; 1; /. 19; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 20; 跑道; 套; 1; /. 21; 下料码垛机; 套; 1; /. 22; 10T天车; 台; 1; /. 23; 5T天车; 台; 2; /. 24; 上料卷曲; 套; 1; /; 2号 76机组 （制管机组）. 25; 活套; 套; 1; /. 26; 锯车（切割）; 套; 1; /. 27; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 28; 跑道; 套; 1; /. 29; 下料码垛机; 套; 1; /. 30; 上料卷曲; 套; 1; /; 3号 32机组 （制管机组）. 31; 储料笼; 套; 1; /. 32; 锯车（切割）; 套; 1; /. 33; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 34; 跑道; 套; 1; /. 35; 下料架; 套; 1; /. 36; 上料卷曲; 套; 1; /; 4号 32机组 （制管机组）. 37; 储料笼; 套; 1; /. 38; 锯车（切割）; 套; 1; /. 39; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 40; 跑道; 套; 1; /. 41; 下料架; 套; 1; /. 42; 5T天车; 台; 3; /; 3号、4号、32机组. 43; 上料卷曲; 套; 1; /; 5号 50机组 （制管机组）. 44; 活套; 套; 1; /. 45; 锯车（切割）; 套; 1; /. 46; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 47; 跑道; 套; 1; /. 48; 下料架; 套; 1; /. 49; 上料卷曲; 套; 1; /; 6号 63机组 （制管机组）. 50; 储料盘; 套; 1; /. 51; 锯车（切割）; 套; 1; /. 52; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 53; 跑道; 套; 1; /. 54; 下料架; 套; 1; /. 55; 5T天车; 台; 3; /; 5、6号50、63机组. 56; 上料卷曲; 套; 1; /; 7号 50机组 （制管机组）. 57; 活套; 套; 1; /. 58; 锯车（切割）; 套; 1; /. 59; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 60; 跑道; 套; 1; /. 61; 下料架; 套; 1; /. 62; 上料架; 套; 1; /; 8号 76机组 （制管机组）. 63; 活套; 套; 1; /. 64; 锯车（切割）; 套; 1; /. 65; 高频焊机（高频焊接）; 套; 1; /. 66; 跑道; 套; 1; /. 67; 下料架; 套; 1; /. 68; 5T天车; 台; 3; /; 7、8号50、76机组. 69; 5T双梁天车; 台; 4; /; 管库. 70; 磨锯机; 台; 3; /; 机修. 71; 倒角机; 台; 1; /. 72; 车床CA6150(A); 台; 1; /. 73; 车床CA6180(B); 台; 1; /. 74; 空压机; 台; 1; SCR60D-8（容积流量7.2立方米/分钟）. 75; 空压机; 台; 1; SCR100M-8（容积流量13.3立方米/分钟）. 76; 干燥机; 台; 1; BAD-20E. 环保设备. 1; 油雾净化器; 套; 1; （风量10000立方米/小时）; 处理冷轧油雾废气. 2; 布袋除尘器; 套; 1; （风量10000立方米/小时）; 处理焊接、切割废气. 3; 集气罩; 套; 3; （风量10000立方米/小时）; 冷轧、焊接、切割工序各一套. 本项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表2-4 项目主要原辅材料一览表 类型; 序号; 原辅材料名称; 年用量; 来源; 包装方式; 储存场地; 备注. 异型管; 1; 轧制油（乳化油）; 4吨; 外购; 铁制容器; 五金库房; /. 2; 液压油; 0.5吨; 外购; 铁制容器; 五金库房; /. 3; 带钢; 15.5万吨; 外购; /; 原料库; /. 4; 工业肥皂; 0.5吨; 外购; 纸箱包装; 五金库房; 冷轧使用（润滑作用）. 5; 焊条; 0.2吨; 外购; 纸箱包装; 五金库房; 设备日常维修使用的常规焊条. 能耗; 1; 水; 1760立方米/年; /; /; 市政水管网. 2; 电; 394.88万千瓦·小时; /; /; 国家电网. 轧制油（乳化油）：乳化油是由基础油加入适量的防锈剂、乳化剂而制得的一种产品。油基外观在常温下为棕黄色至浅褐色半透明均匀油体。适用于金属加工的黑色、有色金属工件进行多工位加工和常用机床的车、钻、镗、铰、功丝、压延的工序的高速、高精度切削、并能提高刃具耐用度和切削效率。 轧制油挥发产生油雾：油雾是指可见的液态或固态、悬浮在空气中的油滴，其粒径一般在0.1微米到10微米之间，金属加工过程中使用的冷却液、润滑油等会在高速机械运行时破碎，形成细小的油雾颗粒随着机械的运行而扩散到周围空气中。油雾的主要成分是矿物油。 液压油就是利用液体压力能得液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。一般情况下，液压油与其他柴油、汽油等易燃易爆油体不同，这种油类具有很高的燃点和挥发点，一般只有液压油温度到达230~250这个国内标准液压油燃点才会被点燃。 5 劳动定员及工作制度 劳动定员：项目新增劳动定员30人。 工作制度：8小时三班制，年工作300天，年生产小时数7200小时。 6 公用工程 - 6.1给水 - 项目用水由市政给水管网供给，用水主要为生产冷却用水以及员工生活用水。 - 生产冷却用水 - 根据企业提供资料，本项目生产冷却用水取自厂区内现有蓄水池（长11米、宽2.5米、高3米），蓄水池存水40立方米，每周补充2次，每次补充10立方米水即本项目生产冷却用水（1040立方米/年），生产冷却用水循环使用不外排。非生产季，蓄水池内生产冷却用水排空，直接排至厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂（1次/年）。（本项目蓄水池内只补充自来水，出水用于生产，排空废水为清洁下水）。 - （2）生活用水 - 本项目劳动定员30人，厂区包含食宿，食堂废水经过隔油池（预处理）后排放，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》可知，员工生活用水量按80升/人·天，则员工生活用水量为2.4立方米/天，年工作日为300天，则生活用水总量为720立方米/年。 - 6.2供电 - 厂区用电由市政供给。 - 6.3供暖 - 本项目冬季不生产，无需供暖。 - 6.4排水 - 本项目运营过程中生产冷却用水循环使用不外排，仅有生活污水排放；非生产季，蓄水池内生产冷却用水排空，直接排至厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂（1次/年）。生活污水排放量按照用水量的80%计算，则年污水排放量为576立方米/年，食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂。项目给、排水平衡表，水平衡图如下。 表2-5 项目给、排水平衡表 用水类别; 定额; 循环水（立方米/年）; 总用水量（立方米/年）; 排放量 （立方米/年）; 损耗量 （立方米/年）. 生活用水; 80升/人·天; /; 720; 576; 144. 生产冷却用水; /; 30; 1040; 0; 1040. 总用水; /; 30; 1760; 576; 1184. 新鲜水1760 园区污水厂 生活用水 720 576 144 1040 1040 生产冷却用水 循环水30 - 图2-1 项目水平衡图（单位：立方米/年） 7 平面布置 项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号（乌鲁木齐市米东区化工工业园综合加工区内）。本项目西北侧为园区现有道路石化南路，西南侧为新疆神州通管业，东南侧为空地、东北侧为厂区现有车间。项目区平面布置图见附图6。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期 本项目已建成，施工期主要为环保设备的安装，废气主要为颗粒物无组织排放，无废水产生，设备安装噪声不大，不会对周围环境产生影响。 2 运营期 G、S 运营期异型管生产工艺流程及产污环节如下： 图2-2 运营期生产工艺流程和产污环节图 （废气：G、噪声：N、固废：S） 工艺流程及产排污环节简述： - 原料开卷：外购进厂的带钢，经开卷机开卷，送入冷轧区域内； 2、五连轧钢：开卷后的钢卷进行冷轧，将冷轧板轧成设计厚度的薄钢板，在压延过程中，需用轧制油（乳化油）对辊进行冷却。轧制油冷却后循环使用（此过程产生废气、固废）； 3、裁剪：将原料带钢或冷连轧后的半成品带钢，进行分条剪切（此过程产生固废）； 4、高频焊接：裁剪后的卷材经高频焊接机组焊接成型（此过程产生废气、固废、噪声）； 5、定尺成型（切割）：焊接成型的产品按照尺寸进行切割检验入库（此过程产生废气、固废、噪声）； 6、检验合格后入库待售。无损检测是检验材料和管件加工过程可能出现的缺陷的重要工序。除满足产品标准规定和订货要求进行无损检测外，还根据一些对材料、加工工艺和内部质量控制规定制定无损检测要求，保证出厂产品的质量。 注：本项目产品为高频异型管，防腐蚀、防锈性能强，表面不需做防腐防锈处理（外购已经过防腐防锈处理的带钢）。 3 产排污环节 根据工艺流程分析，项目运营过程中产排污节点如下： 表2-6 项目产污节点一览表 类别; 污染源; 主要污染物; 措施及去向. 废气; 冷轧; 油雾; 油雾：1套集气罩+油雾净化器+15米高排气筒（DA002）（风量10000立方米/小时）. 焊接; 烟尘; 焊接烟尘：8个集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）（风量10000立方米/小时）. 切割; 烟尘; 切割烟尘：8个集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）（与焊接工序共用1套布袋除尘器+排气筒）（风量10000立方米/小时）. 食堂; 油烟; 油烟净化装置+专用排气筒. 废水; 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、BOD5、动植物油; 食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂. 噪声; 设备运行; 等效连续A声级; 选取低噪声生产设备；合理布局；采用厂房隔声、减振等措施. 固废; 废边角料; 一般工业 固废; 收集后暂存于一般固废间，定期外售. 焊渣; 收集后暂存于一般固废间，定期外售给物资回收企业. 废液压油; 危险废物; 收集后统一贮存于厂区现有危废暂存间（350平方米），定期交由有资质单位处置. 废油桶. 废轧制油（乳化油）. 废机油. 生活垃圾; 生活垃圾; 依托厂区内现有生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运设. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目已于2020年1月15日建设完成并投入运营，建设8条制管生产线，年产15万吨市政装饰高频异型管，本项目目前处于停产状态，正在补办环保相关手续。 #### 1企业原有项目环保手续履行情况 该企业原有项目环保手续履行情况见下表。 表2-7 原有项目建设情况及环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 项目类型; 环保手续履行情况. 1; 《新疆会兴超越建材有限公司40万吨/年镀铝锌彩涂板项目》; 环境影响评价; 通过新疆维吾尔自治区环境保护厅批复，批复文号：新环评价函〔2012〕637号. 2; 《新疆会兴超越建材有限公司40万吨/年镀铝锌彩涂板项目》; 竣工环境保护验收; 2022年12月28日通过自主验收工作. 3; 《配套燃气锅炉建设项目》; 环境影响评价; 通过乌鲁木齐生态环境局米东区分局批复，批复文号：乌环评（米）审 〔2021〕44号. 4; 《配套燃气锅炉建设项目》; 竣工环境保护验收; 2023年8月5日通过自主验收工作. 5; /; 排污许可; 新疆宝泰启程建材有限公司于2021年4月取得排污许可证，证书有效期为2021年4月6日至2026年4月5日。（证书编号：91650109MA7882FCXJ001P）. #### 2 与项目有关的原有环境污染问题 - 废气 - 现有项目废气包括①酸再生焙烧炉废气，主要污染物为氯化氢、颗粒物、SO2 、NOx，尾气经水喷淋吸收和两级稀碱液喷淋洗涤后通过30米的排气筒排入大气；②酸洗车间废气排放口，主要污染物为氯化氢，经碱液喷淋洗涤后通过30米高排气筒排入大气；③冷轧废气，主要污染物为油雾，废气经过滤网+排放风机收集处理后，通过15米高排气筒排入大气。④脱脂工序含碱雾废气，主要污染物为碱雾，经布袋除尘器后通过15米高排气筒排入大气；⑤退火炉废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，经30米高排气筒排入大气；⑥锌锅逸散粉尘废气，主要污染物为颗粒物，经布袋除尘器后通过20米高排气筒排入 大气；⑦彩涂板生产线产生的有机废气进入三室 RTO高温焚烧处理，焚烧炉废气主要污染物为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx，经30米高排气筒排入大气。同时通过装置密闭、规范操作、定期检修减少无组织废气排放。 - 验收监测期间，酸再生焙烧炉废气排放口所测颗粒物、氯化氢排放浓度最大值；1#脱脂工序废气排放口中所测碱雾排放浓度；2#脱脂工序废气排放口中所测碱雾排放浓度；1#冷轧工序废气排放口中所测颗粒物、油雾排放浓度；2#冷轧工序废气排放口中所测颗粒物、油雾排放浓度；1#退火炉废气排放口所测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度折算值；2#退火炉废气排放口所测颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度折算值；1#锌锅逸散粉尘废气排放口所测颗粒物排放浓度；2#锌锅逸散粉尘废气排放口所测颗粒物排放浓度；1#焚烧炉废气排放口所测颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯排放浓度折算值；2#焚烧炉废气排放口所测颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃、二氧化硫、苯、甲苯、二甲苯排放浓度折算值；上述各排放口所测污染物浓度均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）及其修改单中表3中的特别排放限值要求。 - 监测结果表明：现有项目厂界外4个监测点位所测非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯排放浓度，均满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）修改单中表4现有和新建企业无组织排放浓度限值。本项目彩涂车间外4个监测点位所测非甲烷总烃1h平均浓度，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中排放限值要求。 - 锅炉废气SO2、NOx排放执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）新建锅炉浓度限值：SO2：10毫克/立方米；NOx：40毫克/立方米；颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值：颗粒物：20毫克/立方米。 经监测与计算，厂区现有项目有组织颗粒物排放量7.842吨/年，二氧化硫浓度0.232吨/年，氮氧化物排放量22.758吨/年，非甲烷总烃排放量为1.48吨/年，满足批复及排污许可证中总量指标要求（颗粒物7.6吨/年，二氧化硫3.652吨/年，氮氧化物23.238吨/年）。 - 废水 - 现有项目废水主要为生产废水和生活污水。生产废水包括酸性废水、浓含油废水、碱性稀含油废水、车间冲洗废水。上述生产废水进入污水处理站，处理后部分回用，部分排入园区下水管网。软水站废水、冷却水循环系统排水、燃气锅炉排水及生活污水，直接排入下水管网最终进入园区污水处理厂。 - 现有项目生产废水经厂区污水处理站处理后达到《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表2间接排放标准后部分回用，剩余部分排入园区污水管网。 - 监测结果表明：生产废水处理设施出口废水各监测因子均满足《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）表2间接排放标准，及企业排污许可证要求。 经监测与计算，厂区现有项目有组织颗粒物排放量7.03吨/年，二氧化硫浓度未检出，氮氧化物排放量21.0吨/年，非甲烷总烃排放量为1.48吨/年，满足批复及排污许可证中总量指标要求（颗粒物7.6吨/年，二氧化硫3.652吨/年，氮氧化物23.238吨/年）。 - 生产废水处理设施出口排水量为14.8吨/小时，则废水中实际排放化学需氧量 11.54吨/年，氨氮0.08吨/年，满足批复及排污许可证中总量指标要求（化学需氧量13.04吨/年、氨氮2.07吨/年）。 - 噪声 - 现有项目噪声主要为原料输送、风机、泵、开卷、切割、锅炉循环泵等工序固定设备的机械噪声，采取低噪声设备、基础减振及厂房隔声等降噪措施。 - 结果表明，项目厂界外4个监测点位昼、夜间噪声测量值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - 固体废物 - 现有项目固废主要分为危险废物、一般固废和生活垃圾。 - 危险废物包括污水处理站污泥（HW23，900-021-23）、酸洗槽渣（HW17，336-064-17）、镀锌锅除尘设施收集的废锌尘（HW23，336-103-23）、废润滑油（HW08，900-217-08）、废轧制油（HW08，900-204-08）、油漆桶（HW49，900-041-49）、油漆渣（HW12，900-252-12）等，分别在两个危废暂存间占地面积分别为350平方米、100平方米，各危险废物按类别实现分区暂存，危废暂存间建设满足防风、防雨、防晒要求，地面已按要求采用环氧树脂做防渗，设置有导流沟及应急收集池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准要求，委托新疆金派环保科技有限公司定期处置。 - 一般固废主要为边角料（暂存于车间外专门设置的一般固废堆存点）、锌灰锌渣（暂存于辅助材料库）、酸再生滤饼（暂存于酸再生车间铁粉罐），RO反渗透膜暂存厂区，由厂家回收再生利用；暂存场所满足防风、防雨、防晒要求，地面已进行硬化，规范悬挂标识。一般固废在暂存点暂存后外售资源回收公司再利用。生活垃圾暂存于厂区内垃圾船，由环卫部门统一清运。一般固废管理要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 3 与项目有关的原有项目环境污染问题及“以新带老”措施 - 项目区周围无环境敏感制约因素，项目建设不占用基本农田，经现场勘查，存在与项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下： - （1）本项目建成后冷轧工序未安装油雾净化器，冷轧油雾造成大气污染。（大气环境） - （2）本项目建成后高频焊接工序未安装除尘设施，焊接烟尘造成大气污染。（大气环境） - （3）本项目建成后定尺成型（切割）工序未安装除尘设施，切割烟尘造成大气污染。（大气环境） 整改措施： - （1）冷轧工序安装油雾净化器：1套集气罩+油雾净化器+15米高（DA002）排气筒（风量10000立方米/小时）； （2）高频焊接工序安装除尘设施：8个集气罩+布袋除尘器+15米高（DA001）排气筒（风量10000立方米/小时）。 （3）定尺成型（切割）工序安装除尘设施：8个集气罩+布袋除尘器+15米高（DA001）排气筒（风量10000立方米/小时）（与焊接烟尘共用布袋除尘器+排气筒）。 |

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 大气环境现状调查及评价 1.1基本污染物现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》对环境质量现状数据的要求，选择中国环境影响评价网环境空气质量模型技术支持服务系统中乌鲁木齐市2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源，基本污染物环境空气质量现状评价见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 本项目所在区域O3日最大8小时平均值第90百分位数及CO日均值第95百分位数、NO2、SO2、PM10年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；本项目所在区域为空气质量不达标区。 序号; 评价因子; 平均时段; 现状浓度; 标准限值; 占标率; 达标情况. （微克/立方米）; （微克/立方米）; （%）. 1; SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. 2; NO2; 年平均浓度; 38; 40; 95.00; 达标. 3; CO; 百分位上日平均质量浓度; 1800; 4000; 45.00; 达标. 4; O3; 百分位上8h平均质量浓度; 134; 160; 83.75; 达标. 5; PM2.5; 年平均浓度; 39; 35; 111.43; 超标. 6; PM10; 年平均浓度; 65; 70; 92.86; 达标. 1.2补充监测 1.2.1监测点位 此次特征污染物TSP现状数据引用新疆环境绿源环保科技有限公司对新疆盛桥新型建材有限公司《装配式房屋及预制件生产建设项目》2021年5月19日—2021年5月21日TSP现有监测数据。该监测点位于本项目北侧0.7千米处，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。 1.2.2监测项目及频率 监测项目及频率：TSP，2021年5月19日—2021年5月21日（连续3天）； 1.2.3评价标准 根据项目所在区域的环境功能区划，TSP执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中二级标准限值，大气环境质量评价所执行的标准值见下表。 表 3-2 大气环境质量评价所执行的标准值 污染物; 浓度限值（毫克/立方米）; 标准来源. 日均值; 小时平均; 年平均值. TSP; 0.3; -; 0.2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单. 1.2.4评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，毫克/立方米； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，毫克/立方米。 1.2.5监测结果及分析 项目区大气环境质量监测结果见下表： 表3-3 环境空气现状监测结果 单位：毫克/立方米 TSP. 采样点; 日期; 监测结果; 占标率（%）. 项目区北侧0.7千米处; 2021年5月19日; 0.241; 80.33. 2021年5月20日; 0.246; 82.00. 2021年5月21日; 0.255; 85.00. # 从上表中可以看出：项目区TSP的浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-3012）及修改单二级标准限值。 # 2 水环境质量现状调查与评价 # 2.1地表水环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），结合本项目工程特点，运营期无生产冷却用水循环使用，不外排，非生产季，蓄水池内生产冷却用水排空，直接排至厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂（1次/年）；食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂处理。本项目区不存在地表水，因此不对本项目地表水进行现状评价。 # 2.2地下水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标、分布情况开展现状调查留作背景值。 本项目生产冷却用水循环使用不外排，非生产季，蓄水池内生产冷却用水排空，直接排至厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂（1次/年），食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂集中处理，无地下水环境污染途径，且项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。因此，本次评价不进行地下水环境质量现状调查。 ## 3声环境质量现状调查与评价 ## 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50米范围内无声环境保护目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 ## 4土壤环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标、分布情况开展现状调查留作背景值。 本项目制管车间及配套设施已建成，车间地面已进行硬化，且项目运营期无生产废水排放，故本项目不存在土壤污染源，对土壤影响不大。因此，本次评价不进行土壤环境质量现状调查。 ## 5生态环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号（乌鲁木齐市米东化工工业园内），不新增园区外用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态现状调查。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 1大气环境 本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号（乌鲁木齐市米东区化工工业园内）。项目区西北侧为园区现有道路石化南路，西南侧为新疆神州通管业，东南侧为空地、东北侧为厂区现有车间。根据现场踏勘和资料搜集，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布，厂界外500米范围内无大气环境敏感保护目标。 2声环境 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区石化南路1888号（乌鲁木齐市米东区化工工业园内），用地性质为工业用地，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1 废气 - 本项目有组织焊接烟尘、切割烟尘要求达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）中表3排放限值要求；无组织颗粒物要求达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）中表4大气污染物无组织排放限值要求，要求如下： - 表3-4 废气排放标准限值 # 污染物; # 排放浓度（毫克/立方米）; # 标准来源. # 颗粒物（有组织）; # 15; # 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3大气污染物排放限值. # 颗粒物（无组织）; # 5.0; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB28665-2012）表4大气污染物无组织排放限值. # 2 废水 本项目生产冷却用水循环使用，不外排，非生产季，蓄水池内生产冷却用水排空（排空废水为清洁下水），直接排至厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂（1次/年）食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂集中处理。 3 噪声 - 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准（昼间65dB，夜间55dB）。 - 表3-5 噪声排放标准限值 # 时期; # 标准值dB（A）; # 标准来源. # 运营期; # 昼间; # 夜间; # 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. # 65; # 55. # 4 固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-20 23）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 大气污染物排放总量控制指标： 根据工程分析内容，本项目在采取有效污染防治措施后，污染物可实现达标排放，总量控制指标颗粒物：0.505吨/年，项目所在区域位于“乌—昌—石”大气污染联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标，需落实重点区域大气污染物2倍削减替代的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期： 本项目已建成，施工期主要为环保设备的安装，废气主要为颗粒物无组织排放，无废水产生，设备安装噪声不大，不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期主要污染源及污染物分析 根据本项目的性质和特点，项目运营期主要环境影响因素为废气、废水、噪声和固体废弃物。 1大气污染源 本项目运营期产生废气包括冷轧油雾、焊接烟尘、切割烟尘和食堂油烟。本项目大气有组织、无组织排放量核算表见下表： 表4-1 大气有组织污染物排放量核算表 污染物; 核算排放浓度（毫克/立方米）; 核算排放速率（千克/小时）; 核算年排放量（吨/年）. 冷轧工序; 油雾; 5.00; 0.05; 0.36. 高频焊接; 颗粒物; 0.70; 0.003; 0.015. 切割工序; 颗粒物; 11.00; 0.11; 0.49. 表4-2 大气无组织污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（吨/年）. 1; 颗粒物; 5.60. 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（吨/年）. 1; 颗粒物; 6.105. 2; 油雾; 0.56. 3; 油烟; 0.0013. # 1.1油雾 本项目将冷轧板精轧成设计厚度的薄钢板过程中，需用轧制油（乳化油）对轧辊进行冷却，会产生油雾。根据企业经验以及类比同类型报告，乳化油用量的50%在轧制过程中变为油雾，企业轧制油（乳化油）用量为4吨/年，则油雾产生量为2吨/年，油雾采用抽风系统收集，收集效率按90%算，无组织排放量约占10%，则油雾无组织排放量约0.2吨/年（0.028千克/小时）。油雾收集后，经油雾处理器处理后，经排气筒（DA002）高空排放，配套抽风量为10000立方米/小时，排放高度15米。油雾废气经收集后引至油雾净化器，油雾去除率一般可达到80%以上，本次按80%计，产排情况如下： 表4-4 油雾废气产排情况 污染物; 有组织产生情况; 有组织排放情况; 废气量. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 油雾; 1.8吨/年; 0.25千克/小时; 25.00毫克/立方米; 0.36吨/年; 0.05千克/小时; 5.00毫克/立方米; 10000立方米/小时. 注：本项目年工作300天，每天三班，每班8小时，则每天运行24h。 油雾净化器可行性分析： 本项目油雾经油雾处理器处理后高空排放，油雾由风机抽入油雾处理器，其中部分较大的油雾滴在倒流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油雾气体电离，油雾荷电，部分得以降解，少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ946-2017）中表2钢铁工业排污单位废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施表列明：轧钢生产单元中轧机油雾可行技术为过滤式净化装置、其他，本项目采用油雾处理器将油雾过滤截留后高空排放，技术可行。 1.2焊接烟尘 本项目焊接工序用实芯焊丝作焊材，焊丝中不含氟，此操作过程中会产生焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3130钢压延加工行业系数手册中高频焊法颗粒物排放系数0.011千克/吨钢材核算本项目焊接烟尘，本项目消耗带钢15.5万吨/年，焊接烟尘产生量为1.705吨/年，焊接工作时间以4500h/年计。项目拟设置8个集气罩（集气效率取90%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理焊接烟尘，并通过15米高排气筒（DA001）排放（风量取10000立方米/小时）（集气管道与焊接烟尘集气管道并联至布袋除尘器）。布袋除尘器收集的烟尘量为1.52吨/年，有组织排放量为0.015吨/年，无组织排放量为0.17吨/年。满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值要求，对外环境影响较小。产排情况如下： 表4-5 焊接烟尘产排情况表 污染物; 无组织排放量; 无组织排放速率; 有组织产生情况; 有组织排放情况; 废气量. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 烟尘; 0.17吨/年; 0.038千克/小时; 1.62吨/年; 0.36千克/小时; 36.00毫克/立方米; 0.015吨/年; 0.003千克/小时; 0.30毫克/立方米; 10000立方米/小时. 布袋除尘器可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ946-2017）中表2钢铁工业排污单位废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施表列明：轧钢生产单元中焊接废气可行技术为静电除尘器（注明电场数，如三电场、四电场等）、袋式除尘器（注明滤料种类，如聚酯、璨丙烯、玻璃纤维、璨四氟乙烯机织布或针刺毡滤料，复合滤料，覆膜滤料等、电袋复合除尘器同静电除尘器和袋式除尘器要求，注明电场数和滤料种类）、旋风除尘器、多管除尘器、滤筒除尘器、湿式电除尘、其他，本项目焊接废气采用布袋除尘器处理后高空排放，技术可行。焊接烟尘经处理后废气可达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665 -2012）中表3大气污染物特别排放限值，对周围大气环境影响不大。 1.3切割烟尘 本项目定尺成型后需进行切割，此操作过程中会产生细小的颗粒物（切割烟尘），这些颗粒物的主要成分为金属。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面。由于金属颗粒物质量较重，且有车间厂房阻拦，颗粒物散落范围很小，多在5米以内，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，根据国家环保总局《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内机械加工企业，各种机加工车床周围5米处，金属颗粒物浓度在0.3~0.95毫克/立方米，平均浓度为0.61毫克/立方米。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册中：下料核算环节颗粒物排放系数3.5千克/吨钢材核算本项目切割烟尘，本项目消耗带钢15.5万吨/年，则预计粉尘产生量为542.5吨/年，切割工作时间以4500小时/年计。根据类比同行业相关报告：由于金属粉尘比重较大、尘粒径较大，90%（488.25吨/年）都能迅速沉降，沉降至在车间地上，主要为金属颗粒，属于一般固废，不易飞扬，收集后直接外售。则金属粉尘的产生量为54.25吨/年，项目拟设置集气罩（集气效率取90%）+布袋除尘器（处理效率99%）处理切割烟尘（与焊接工序共用一套布袋除尘器），并通过15米高排气筒（DA001）排放（风量取10000立方米/小时）。布袋除尘器收集的烟尘量为48.34吨/年，有组织排放量为0.49吨/年，无组织排放量为5.43吨/年。满足《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表3中的排放限值要求，对外环境影响较小。产排情况如下： 表4-6 切割烟尘产排情况表 污染物; 无组织排放量; 无组织排放速率; 有组织产生情况; 有组织排放情况; 废气量. 产生量; 产生速率; 产生浓度; 排放量; 排放速率; 排放浓度. 烟尘; 5.43吨/年; 1.21千克/小时; 48.34吨/年; 10.74千克/小时; 1074毫克/立方米; 0.49吨/年; 0.11千克/小时; 11.00毫克/立方米; 10000立方米/小时. 布袋除尘器可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ946-2017）中表2钢铁工业排污单位废气产污环节名称、污染物种类、排放形式及污染治理设施表列明：轧钢生产单元中其他废气可行技术为静电除尘器（注明电场数，如三电场、四电场等）、袋式除尘器（注明滤料种类，如聚酯、璨丙烯、玻璃纤维、璨四氟乙烯机织布或针刺毡滤料，复合滤料，覆膜滤料等、电袋复合除尘器同静电除尘器和袋式除尘器要求，注明电场数和滤料种类）、旋风除尘器、多管除尘器、滤筒除尘器、湿式电除尘、其他，本项目焊接废气采用布袋除尘器处理后高空排放，技术可行。焊接烟尘经处理后废气可达到《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665 -2012）中表3大气污染物特别排放限值，对周围大气环境影响不大。 1.4餐饮油烟 厂区食堂餐饮烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及热分解或裂解，从而产生油烟废气。项目劳动定员30人，一日三餐，烹饪时间约5h，按2个基准灶头计，食堂耗油量按10g/人·次计，年运营天数300天，则耗食用油量0.27吨/年。食用油在烹饪过程中挥发量占用油量的2%—4%，本次评价以3%的挥发量计，则项目油烟产生量为0.0084吨/年。餐饮油烟采用油烟净化器处理，其油烟净化效率约85%，油烟净化器风机设计风量约3000立方米/小时，则油烟排放浓度及排放总量约0.28毫克/立方米，0.0013吨/年。 正常工况下项目废气污染源分析一览表如下： 表4-7 正常工况下项目废气污染源分析一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 治理 设施; 排放情况; 是否可行. 产生量（吨/年）; 产生 速率（千克/小时）; 排放量 （吨/年）; 排放速率（千克/小时）; 排放浓度（毫克/立方米）. 冷轧; 油雾（有组织）; 1.8; 0.25; 油雾净化器+15米高排气筒（DA002）; 0.36; 0.05; 5; 是. 焊接; 颗粒物（有组织）; 1.62; 0.36; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 0.015; 0.003; 0.30; 是. 颗粒物（无组织）; 0.17; 0.019; 及时清扫、加强通风; 0.17; 0.019; /. 切割; 颗粒物（有组织）; 48.34; 10.74; 集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（DA001）; 0.49; 0.11; 11.00; 是. 颗粒物（无组织）; 5.43; 1.21; 及时清扫、加强通风; 5.43; 1.21; /. 食堂; 饮食油烟; 0.0084; /; 油烟净化装置+专用排气筒; 0.0013; 0.0008; 0.28; 是. 1.5非正常情况污染物排放 项目非正常情况污染物产排情况见下表。 表4-8 项目非正常情况污染物排放一览表 污染源; 发生原因; 排放频次; 持续时间; 主要污染物; 排放浓度（毫克/立方米）; 排放量（千克）; 处理措施. 冷轧; 油雾净化器故障（处理效率至20%）; 1次/年; 1小时; 油雾; 22.80; 0.228; 立即停产检修，待环保设施正常运行后再投入生产. 焊接、切割; 布袋除尘器故障（处理效率至30%）; 1次/年; 1小时; 颗粒物; 54.00; 0.27. 1.6排放口基本情况 废气排放口基本情况见下表： - 表4-9 废气排放口基本情况 有组织排放口. 污染源; 排放口编号; 坐标; 高度（米）; 内径（米）; 温度（℃）; 类型. 制管车间; DA001; E87.73640871, N43.98954172; 15; 0.5; 25; 一般排放口. 制管车间; DA002; E87.73640871 N43.98953121; 15; 0.5; 25; 一般排放口. 1.7监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ946-2017），提出本项目废气监测计划，具体见下表。 表4-10 监测计划一览表 监测类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 有组织; 1#排气筒（DA001）; 颗粒物; 1次/两年; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）. 注：冷轧油雾废气国家污染物监测方法标准未发布，因此冷轧油雾废气暂不做监测。 2废水 2.1源强分析 生产冷却用水循环使用不外排，因此本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量约1.92吨/天（576吨/年）。生活污水中成分简单，不含有毒害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。食堂废水经隔油池处理后同生活污水依托厂区内现有排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂统一处理。 2.2废水排放去向及可行性 本项目周边无地表水系且项目生产过程无生产废水产生，生活污水直接排入园区下水管网，最终进入米东化工工业园区污水处理厂处理，与地表水不发生直接水力联系。乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂已于2016年初投入运行，其近期工程处理能力为4万立方米/天，工程采用“3AMBR”处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18320－2002）一级A标准，污水处理厂达标废水集中汇集至乌鲁木齐市水务局建设的总排水管道，输往甘泉堡开发区，用于工业用水和园区绿化用水，剩余部分通过甘泉堡污水处理厂的退水管道排入北部荒漠，用于荒漠绿化。 本项目排放的废水量为576立方米/年（1.92立方米/天）米东区化工工业园污水处理厂尚有余量处理本项目生活污水，因此，本项目生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理是可行的。 经调查，米东区化工工业园污水处理厂于2014年4月3日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的关于《乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2014〕386号），已于2016年初投入运行且通过“三同时”环保验收，目前运行正常且环保手续齐全，因此依托可行。 2.3废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr、NH3-N、BOD5、SS; 进入米东区化工工业园污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; /; /; DW 001; 是; 车间或车间设施排放口. 3噪声 3.1噪声源 本项目噪声主要来源于生产设备，噪声级值约为70~85dB（A）。主要噪声源强如下表。 表4-12 本项目主要高噪声设备噪声一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 声级dB(A); 处理措施; 降噪效果. 1; 空压机; 3; 75-85; 通过厂房隔声、固定设备设置减振基础等措施; 15-20dB（A）. 2; 锯车; 8; 75-85. 3; 液压剪; 2; 70-80. 4; 干燥机; 1; 70-80. 5; 磨锯机; 3; 75-85. 6; 倒角机; 1; 75-85. - 3.2预测方法 （1）噪声影响预测模式 预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，同时考虑到各声源能量叠加以及声屏障引起的不同衰减量，与本底叠加预测项目厂界噪声。 ①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q——指向性因子：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数：R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，平方米；a为平均吸声系数（取值为0.07）。 r——声源到靠近围护结构某点处的距离，米。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； ③在室内近似为扩散声场地，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位地透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数； ⑥预测点的预测等效声级（Leq）计算： 式中：Leq——建设项目声源在预测点的等效声级贡献量，dB（A）； Leqb——预测点背景值，dB（A）。 根据以上模式对主要声源噪声衰减进行预测。详见噪声衰减预测结果下表。 表4-13 点声源噪声对厂界影响贡献值一览表 单位：dB(A) 噪声源; 类型; 源强; 降噪后源强; 影响对象; 贡献值dB（A）. 名称; 距离米. 各类生产设备; 点源; 70-85; 50-65; 西北厂界; 97; 49.55. 东北厂界; 58.5; 48.64. 东南厂界; 47.5; 44.99. 西南厂界; 62; 46.74. 噪声影响预测结论 根据预测结果可知，经减振、墙体隔声和距离衰减后，项目生产设备在西北、东北、东南、西南厂界处的厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （1）噪声对周边环境的影响，在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取以下降噪措施： ①在设备选型时优先选择高效、低噪声设备，做好设备的安装调试，同时加强营运期间对各种机械的维修保养，保持其良好的运行效果； ②振动较强的设备加设减振基础，基础四周构建减振沟； ③车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，必要时对于产生噪声较高的设备设置专门消声、隔声设备房的措施； ④建议建设单位合理安排工序，避免高噪声设备同时使用，把噪声影响降低在最低限度； ⑤在生产车间外面种植绿化带； ⑥为了保护车间内工人听力不受损害，本环评要求建设方按劳动保护措施，给操作工人发放生产专用耳塞等防护措施。 本项目对其噪声源采取的控制措施，均为目前国内普遍采用的经济、实用、有效手段，实践表明其控制效果明显。经采取上述控制措施后，本项目厂区边界昼夜噪声值均可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。因此，本项目采取的控制措施是可行有效的。 3.3噪声监测计划 本次评价结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，提出本项目噪声监测计划，具体见下表。 表4-14 噪声监测计划要求 污染源; 排放口编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 生产噪声; /; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4固体废物 本项目生产固废主要有一般工业固废，危险废物及员工生活垃圾。 4.1固体废物属性判定 固体废物：项目运营期产生的废边角料、焊渣、废液压油、废轧制油（乳化油）、废机油和生活垃圾。 - 废边角料 废钢材边角料属于可循环利用的一般工业固体废物，废钢材边角料约占原料总量的1‰，则产生量约为155吨/年，收集后依托于厂区内现有一般固废堆存点暂存，定期外售物资回收企业。 （2）焊渣 本项目焊接过程中焊丝使用量为0.2吨/年，类比同行业，焊渣产生量约为焊材用量的1%，则项目焊渣产生量为0.002吨/年。焊渣收集后依托于厂区内现有一般固废堆存点暂存后可外售给物资回收企业。 - （3）除尘器收尘灰 - 本项目布袋除尘器收集的废气为焊接烟尘和切割烟尘，是金属颗粒物；根据上述废气核算章节可知：除尘器收尘量共计49.86吨/年，除尘器收尘即清即运。 - 金属颗粒 - 本项目切割工序会产生烟尘，由于金属粉尘比重较大、尘粒径较大，90%都能迅速沉降，沉降至在车间地上，主要为金属颗粒，产生量为488.25吨/年，属于一般固废，不易飞扬，收集后直接外售。 - （5）生活垃圾 - 厂区共计30人，厂区生活垃圾产生量按0.5千克/人·天，300天/年计，生活垃圾产生量约4.5吨/年（0.015吨/天）。生活垃圾：依托厂区内现有生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运。 - （6）废液压油 - 本项目液压设备维护、更换和拆解过程中会产生废液压油，产生量为0.004吨/年。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废液压油属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码900-218-08，集中收集在厂区原有1#危险废物暂存间（350平方米）内，定期交由具有相关资质的单位进行清运处置。 - （7）废轧制油（乳化油） - 本项目所用的轧制油过期会更换，会产生废轧制油，产生量为0.005吨/年。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废矿物油属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码900-204-08，集中收集在厂区原有1#危险废物暂存间（350平方米）内，定期交由具有相关资质的单位进行清运处置。 - （8）废机油 - 本项目设备检修时会产生废机油，产生量为0.005吨/年。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废矿物油属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码900-249-08，集中收集在厂区原有1#危险废物暂存间（350平方米）内，定期交由具有相关资质的单位进行清运处置。 - 废油桶 - 本项目液压油、乳化油会产生废油桶，产生量为0.001吨/年。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废矿物油属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码900-249-08，集中收集在厂区原有1#危险废物暂存间（350平方米）内，定期交由具有相关资质的单位进行清运处置。 - 4.2固体废物产生情况汇总 - 本项目固体废物分析结果表如下： 4-15 本项目固体废物分析结果表 序号; 名称; 固废类型; 危险废物类别及代码; 产生量; 产生环节; 形态; 主要 成分; 危险特性; 更换/产生频次; 暂存周期; 处置方式. 1; 废钢材边角料; 一般工业固废; /; 155吨/年; 裁剪、焊接、切割; 固态; 钢材; /; 1次/生产周期; 30天; 外售. 2; 焊渣; 一般工业固废; /; 0.002吨/年; 焊接; 固态; 金属; /; 1次/生产周期; 30天; 环卫部门清运. 3; 除尘器收尘灰; 一般工业固废; /; 49.86吨/年; 切割; 固态; 金属; /; 不定期; /; 即清即运. 4; 金属颗粒; 一般工业固废; /; 488.25吨/年; 切割; 固态; 金属; /; 1次/生产周期; 30天; 外售. 5; 废液压油; 危险废物; HW08 900-218-08; 0.004吨/年; 设备 维护、更新; 液态; 油类; T/I; 1次/年; 不得超过180天; 定期交由有资质单位处置. 6; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.001吨/年; 液压油、乳化油盛装容器; 固态; 金属; T/I; 不定期. 7; 废轧制油（乳化油）; 危险废物; HW08 900-204-08; 0.005吨/年; 轧制油过期; 液态; 油类; T/I; 1次/年. 8; 废机油; 危险废物; HW08 900-249-08; 0.005吨/年; 设备检修; 液态; 油类; T/I; 1次/年. 9; 生活垃圾; /; /; 4.5吨/年; 办公生活; 固态; 纸屑果皮等; /; /; 定期; 环卫部门清运. 4.3固体废物管理要求 1）一般固废管理要求 本项目设置一般固废收集后依托于厂区内现有一般固废堆存点暂存，建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对其进行管控，并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及修改单要求对其规范张贴环保标志。危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。 2）危险废物管理要求 本项目依托厂区内现有危废暂存间（350平方米）用于临时储存危废，运营过程中，对暂存的危险废物，要按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求，认真执行向环保行政主管部门申报制度及危险废物转移制度。危险废物暂存间设置要求如下： ①产生危险废物的工序，必须设置专用的危险废物收集容器，产生的危险废物随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，定期运往危险废物暂存场所。委托处置的危险废物应定期交由危险废物处置单位处置。危险废物在暂存场所内不能存储1年以上。 ②对于危险固废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危险固废容器上贴上标签，详细注明危险固废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2毫米的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统。储存间内清理出来的泄漏物，也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ④公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑤危险废物临时储存场所必须按GB15562.2-1995 的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其他防护栅栏。 ⑥危险废物临时储存场所应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上，通过对生产过程中产生的固废分类收集，分类处理与处置，本项目固体废物不会对周围环境产生污染影响。 2.危险废物收集、运输要求 本项目危险废物的收集和运输主要委托第三方，从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 （1）危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （2）危险废物的运输 危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。危险废物需按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的要求进行运输。产废单位负责危险废物的收集，第三方运输企业负责运输，在接收危险废物原料时，本项目工作人员和运输单位需协调相关危险废物运输车辆，要求其按照规范要求操作，避免运输途中的污染。 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2012年]第10号）。 ③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标识。 ④根据《新疆维吾尔自治区危险废物处置利用行业环保准入条件》：危险废物处置利用单位必须有固定的危险废物运输车辆，并在运输车辆安装GPS装置。 此外，项目危险废物产生、转移、贮存、利用处置等基础数据，需在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台上申报和备案。 危险废物依托可行性： 本项目依托厂区内现有危险废物储存设施面积为350平方米，设施内设计贮存HW08类危险废物（900-204-08）：废轧制油（50吨/年）、HW08类危险废物（900-217-08）：废润滑油（10吨/年）、HW12类危险废物（900-252-12）：废油漆渣（10吨/年）、HW49类危险废物（900-041-49）：废油漆桶（80吨/年），本项目废液压油0.004吨/年，依托厂区内现有危废暂存间可行。 综上所述，项目产生的固体废弃物对环境的影响较小。 5地下水、土壤 （1）地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是非正常工况下危险废物暂存间防渗系统破损，会导致生活废水垂直入渗对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。 （2）防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区和一般防渗区分区域进行防渗处理。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016），地下水污染防渗分区参照表详见表： 表4-16 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗措施/要求. 1; 简单防渗区; 其他区域; 一般地面硬化. 2; 一般防渗区; 生产车间; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7厘米/s，相当于不小于1.5米厚的黏土防护层. 3; 重点防渗区; /; 至少为1米厚黏土层（渗透系数不大于10-7厘米/s），或至少2毫米厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10厘米/s），或其他防渗性能等效的材料。. 本项目无重点防渗区。生产车间设为一般防渗区，做一般地面硬化。综上，本项目在采取完善的防渗、防风、防雨雪、防晒措施后，可有效阻止污染物下渗，对地下水及土壤环境影响程度较小。 6 生态 本项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园，用地范围内无生态环境保护目标，对周围生态环境基本不产生影响。 7 环境风险 7.1环境敏感目标概况 本项目位于工业园区内，根据现场调查，无环境敏感目标。 7.2环境风险识别 拟建项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见下表。 表4-17 主要物质危险性识别 储存位置; 危险物质名称; 储存量（t）; 包装方式; 危险因素; 后果. 库房; 液压油; 0.5; 液态、桶装; 泄漏、火灾; 污染土壤环境与大气环境. 轧制油; 4; 液态、桶装; 泄漏、火灾; 污染土壤环境与大气环境. 7.4环境风险影响分析 本项目运营期风险主要是泄漏、火灾事故对环境的影响。 本项目轧制油、液压油泄漏存在火灾等风险，轧制油、液压油储存期间若发生泄漏，则容易导致火灾等风险事故；主要为火灾，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害。 7.5环境风险防范措施及应急要求 ①制管车间应设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； ②制管车间设置为禁火区，远离明火、禁烟；禁止在通道内堆放物品； ③加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，增强全体员工的消防意识。定期组织员工学习消防法规和各种规章制度，针对岗位特点进行消防安全教育培训； ④一旦发生火灾，应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火。 7.6应急预案 企业在项目生产前须按照《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》的通知要求编制突发环境事件应急预案并报相关部门备案。应急预案编制要求：在风险分析和应急能力评估的基础上，针对可能发生的环境事件的类型和影响范围，编制应急预案。对应急机构职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调方面预先作出具体安排。应急预案应充分利用社会应急资源，与地方政府预案、上级主管单位以及相关部门的预案相衔接。定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改；应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案；同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配备相应器材并确保设备性能完好，保证与街道、相城区各级应急预案相衔接与联动有效，接受上级应急机构的指导。针对应急救援，企业应配备相应的应急救援物资，如防护服、灭火器、紧急喷淋装置等。当有事故发生时，能协助参与应急救援。 7.7环境风险分析结论 本项目风险事故主要为轧制油、液压油泄漏造成的地下水环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好轧制油、液压油在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表： 表4-18 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产15万吨市政装饰高频异型管技改项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区化工工业园. 地理坐标; （ 87 度 44 分 10.839 秒， 43 度 59 分 23.128 秒）. 主要危险物质及分布; 轧制油、液压油暂存于库房内. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 轧制油、液压油泄漏或发生火灾，可能污染大气环境和地下水环境. 风险防范措施要求; ①在库房门口设置门槛，一旦发生泄漏确保无外排放；②加强库房监管；③制定环境风险突发事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》相关内容进行分析评价。. 8 环保投资及“三同时”验收内容 本项目总投资18087.03万元，其中环保投资76万元，占总投资的比例为0.42%。根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，环保投资与验收清单见下表。 表4-19 环保投资及“三同时”验收一览表 污染类别; 污染物; 环保措施; 投资额 （万元）; 验收标准及要求. 废气; 颗粒物; 焊接烟尘、切割烟尘各设置8个集气罩，收集的废气经1套布袋除尘器处理后经15米高排气筒（DA001）高空排放（风量均为10000立方米/小时）; 15; 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665 -2012）中表3排放限值要求. 油雾; 冷轧工序设置1套集气罩+油雾净化器处理后经15米高排气筒（DA002）高空排放; 15; /. 无组织颗粒物; 主要生产设备布置于密闭车间内，及时清扫沉降于车间内的粉尘，加强通风; /; 厂界无组织颗粒物执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4中的无组织排放限值要求. 食堂油烟; 油烟净化装置; 1; /. 废水; 生活污水; 经厂区污水管网排入米东区化工工业园污水处理厂处理; /; /. 噪声; 噪声; 合理布局，隔声减振; 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求. 固废; # 一般固废：废边角料、焊渣收集后依托于厂区内现有一般固废堆存点暂存后可外售给物资回收企业； # 危险废物：废液压油、废轧制油（乳化油）、废机油、废油桶收集到厂区内现有危废暂存间内（350平方米），委托有资质单位进行处置； # 生活垃圾：依托厂区内现有生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运; 2; 一般固废执行《一般工业固体废 物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。. 环境风险; # 防渗、硬化等措施; 8; /. 验收; # 项目建成后进行竣工环境保护验收工作; 10; /. 监测; # 企业定期监测; 20; /. 合计（万元）：; 76. 总投资（万元）：; 18087.03. 占总投资比例（%）：; 0.42. 9 排污许可信息填报要求 根据《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》： 建设单位申办排污许可证，需首先在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息，主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。 10 污染物排放“三本账” 工程前后污染源变化情况详见下表。 表4-20 “三本帐”一览表 项目; 名称; 现有项目排放量吨/年; “以新带老”削减量吨/年; 本项目排放量吨/年; 增减量吨/年. 废气; 颗粒物; 7.03; 0; 0.536; +0.536. 油雾; /; /; 0.56; +0.56. SO2; 0.232; /; /; /. NOx; 22.758; /; /; /. 非甲烷总烃; 1.48; /; /; /. 废水; CODcr; 11.54; /; /; /. 氨氮; 0.08; /; /; /. 固废; 危险废物; 废液压油; /; /; 0.004; +0.004. 废轧制油（乳化油）; /; /; 0.005; +0.005. 废机油; /; /; 0.005; +0.005. 废油桶; /; /; 0.001; +0.001. 一般工业固废; 废边角料; /; /; 155; +155. 焊渣; /; /; 0.002; +0.002. 金属颗粒; /; /; 488.25; +488.25. 除尘灰; 4.48; 0; 49.86; +49.86. 废RO反渗透膜; 0.005; /; /; /. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.42; 0; 4.5; +4.5. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | ## 冷轧 ## （DA002） | 油雾 | 油雾：1套集气罩+油雾净化器+15米高排气筒（风量10000立方米/小时） | / |
|  | 高频焊接 （DA001） | 烟尘 | 焊接烟尘：8个集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（风量10000立方米/小时） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665 -2012）中表3排放限值要求 |
|  | 切割 （DA001） | 烟尘 | 切割烟尘：8个集气罩+布袋除尘器+15米高排气筒（与焊接烟尘共用布袋除尘器+排气筒） | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665 -2012）中表3排放限值要求 |
|  | 厂区内及厂界（无组织） | 颗粒物 | 主要生产设备布置于密闭厂房内，及时清扫沉降于车间内的粉尘，加强通风 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4中的无组织排放限值要求 |
|  | 食堂 （专用 排气筒） | 油烟 | 油烟净化装置 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | （COD BOD5、NH3-N、SS、动植物油） | 经厂区排水管网，排入米东区化工工业园污水处理厂处理 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，同时采用减震垫进行减震降噪，加强设备维护，合理布局，采取这些综合措施后厂界外噪声可以达标。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：废边角料、焊渣收集后依托于厂区内现有一般固废堆存点暂存后可外售给物资回收企业； # 危险废物：废液压油、废轧制油（乳化油）、废机油、废油桶收集到厂区原有危废暂存间内（350平方米），委托有资质单位进行处置； # 生活垃圾：依托厂区内现有生活垃圾箱收集，由环卫部门定期清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目现有危废暂存间按照相关标准要求进行了防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①制管车间应设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； ②制管车间设置为禁火区，远离明火、禁烟；禁止在通道内堆放物品； ③加强消防安全教育培训。每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，增强全体员工的消防意识。定期组织员工学习消防法规和各种规章制度，针对岗位特点进行消防安全教育培训； ④一旦发生火灾，应立即报警，通过消防灭火；组织救援小组，封锁现场，指挥人员疏散，并组织消防力量进行自救灭火。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按要求进行排污口规范化；设有专职人员负责日常环境管理工作，负责实施日常监测和各项环保管理制度的实施；严格落实报告所提环境管理要求，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》本项目属于简化管理，项目运营前需按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ946-2017）要求申请排污许可证；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后完成竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目选址与周边环境相容，平面布置合理。建设方严格按照国家、地方政策、规定以及技术要求进行管理，认真落实各项环境保护措施和各项环境保护对策建议，各项污染物能实现达标排放，环境风险可以接受，从环境保护角度，建设项目环境影响可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 7.842吨/年 | / | / | 6.105吨/年 | / | 13.947吨/年 | +6.105吨/年 |
|  | 油雾 | / | / | / | 0.56吨/年 | / | 0.56吨/年 | +0.56吨/年 |
|  | SO2 | 0.232吨/年 |  |  | / | / | 0.232吨/年 | / |
|  | NOx | 22.758吨/年 |  |  | / | / | 22.758吨/年 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 1.48吨/年 |  |  | / | / | 1.48吨/年 | / |
| 废水（生活污水） | COD | 11.54吨/年 | / | / | / | / | 11.54吨/年 | / |
|  | 氨氮 | 0.08吨/年 | / | / | / | / | 0.08吨/年 | / |
|  | 废水量 | / | / | / | 576吨/年 | / | 576吨/年 | +576吨/年 |
| 一般工业固废 | 废边角料 | / | / | / | 155吨/年 | / | 155吨/年 | +155吨/年 |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.002吨/年 | / | 0.002吨/年 | +0.002吨/年 |
|  | 除尘器收尘灰 | / | / | / | 49.86吨/年 | / | 49.86吨/年 | +49.86吨/年 |
|  | 金属颗粒 | / | / | / | 488.25吨/年 | / | 488.25吨/年 | +488.25吨/年 |
|  | 废RO反渗透膜 | 0.005吨/年 | / | / | / | / | 0.005吨/年 | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5吨/年 | / | 4.5吨/年 | +4.5吨/年 |
| 危险废物 | 废液压油 | / | / | / | 0.004吨/年 | / | 0.004吨/年 | +0.004吨/年 |
|  | 废轧制油（乳化油） | / | / | / | 0.005吨/年 | / | 0.005吨/年 | +0.005吨/年 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.005吨/年 | / | 0.005吨/年 | +0.005吨/年 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.001吨/年 | / | 0.001吨/年 | +0.001吨/年 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①