乌环评（米）审〔2023〕46号

关于新疆居之然塑料制品有限公司

年产1000吨PVC封边条及700吨PE管材

生产建设项目环境影响报告表的批复

新疆居之然塑料制品有限公司：

你公司向乌鲁木齐市生态环境局米东区分局报送的由新疆华风科技有限公司编制的《新疆居之然塑料制品有限公司年产1000吨PVC封边条及700吨PE管材生产建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》及国家、自治区环境保护之规定，经2023年9月22日乌鲁木齐市生态环境局米东区分局第16批项目审查会研究和审核，批复如下：

一、同意你单位投资1538万元（其中环保投资44万元），于乌鲁木齐市米东区化工工业园九沟南路东一巷467号租赁乌鲁木齐万向成渝涂料有限公司现有厂房的部分车间，建设PVC封边条生产线8条、PE管材生产线6条，同时配套建设2条边角料和残次品破碎生产线，年产PVC封边1000吨、PE管材700吨。生产工艺：1、PVC封边条生产线：原料投料→混合搅拌→造粒→挤出成型→切割冷却→检验→印刷（油墨）→包装（检验后不合格品破碎后回用）；2、PE管材生产线：原料经吸料器吸入→搅拌→塑化、挤出、成型→冷却→喷码（激光）→牵引→切割→检验→包装入库；3、边角料和残次品破碎生产线：边角料及检验后不合格品经粉碎后回用于生产。项目生产采用电加热，冬季采暖依托乌鲁木齐万向成渝涂料有限公司现有燃气锅炉。项目区中心地理坐标为：东经87°46′6.477″，北纬43°59′ 11.301 ″。

二、你单位在项目工程设计、建设和运营过程中要认真落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环境保护“三同时”管理制度，做好污染预防和控制工作：

1、加强项目运营期废气污染的环境管理工作。投料、混合搅拌、切割及破碎等工序产生的粉尘经22个方形钢质集气罩收集通过1套厚铝箔材质的密闭集气管道进入1套布袋除尘器处理后由15米高排气筒（DA001）排放，同时厂区备用1套布袋除尘器，排气管道共用DA001排气筒；造粒、塑化、挤出、成型、印刷等工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）、氯乙烯、氯化氢、恶臭等工艺废气，经21个方形钢质集气罩收集通过1套厚铝箔材质密闭集气管道进入一套“活性炭吸附+催化燃烧系统”处理后由15米高排气筒（DA002）排放。DA001颗粒物、DA002非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应特别排放限值；DA002氯乙烯、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；厂区内无组织有机废气排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准限值要求；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相应特别排放限值；厂界无组织氯乙烯、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

2、加强项目运营期噪声污染的环境管理工作。项目区所有生产工序均须置于车间内进行，选用低噪声、低振动设备及采取减震降噪措施，确保厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值。

3、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、利用、处置措施。本项目布袋除尘器回收的粉尘回用于生产；布袋除尘器定期更换的废弃布袋外售于物资回收企业；不合格品及边角料分别经各自配套的破碎生产线破碎后直接回用于生产；废包装袋收集后外售于物资回收企业；废催化剂由厂家更换时回收；废润滑油及废润滑油桶、废活性炭、废油性油墨桶、废水性油墨桶等危险废弃物，分类存放于危险废物暂存间内，定期交由有该类危废经营资质单位处置，危险废物暂存场所和储存容器需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关标准，并按规定设置警示标志，危险废物清运处置需满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》和《危险废物转移管理办法》的相关规范要求。

4、项目正常生产时冷却用水循环使用不外排，非生产期作为清洁下水排空，同生活废水一并排入园区污水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂处理。

5、加强环境风险控制，建立健全环境风险防范措施，制订突发环境事件应急预案，报乌鲁木齐市生态环境局米东区分局备案。同时加强应急演练，杜绝突发环境风险事故发生。

6、项目污染物排放实行总量控制制度。污染物总量控制指标年排放量为VOCs：0.699吨/年、颗粒物：0.173吨/年。VOCs从2022年中国石油新疆油田油气储运分公司重点区域储罐油气挥发治理工程（石化分输站）工程减排治理项目中2倍替代；颗粒物排放量从2020年4季度至2021年底拆改米东区1.2万户分散小锅炉项目中2倍替代。

三、该项目的环保设施必须与主体工程同时建成。项目竣工后，按规定程序进行验收，验收合格方可正式投入使用，建设及运营期环境监督管理由米东区生态环境保护综合行政执法大队负责。

四、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

五、本批复自下达之日起超过5年，方决定开工建设，其项目环评文件应报乌鲁木齐市生态环境局米东区分局重新审核。项目建设规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批项目环境影响评价文件。

2023年10月9日

行政复议与行政诉讼权利告知：申请人如不服本决定，可以自收到本审批意见之日起六十日内到新疆维吾尔自治区生态环境厅申请行政复议，也可以自收到本审理决定之日起六个月内直接向乌鲁木齐市水磨沟区人民法院提起行政诉讼。

联系电话：0991-3301318

通讯地址：乌鲁木齐市米东区政务服务中心