- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产5万立方米装饰面板生产建设项目

建设单位（盖章）：新疆欣成旺佳家具有限公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5万立方米装饰面板生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-650109-04-01-381312 |  |  |
| 建设单位联系人 | 程金亮 | 联系方式 | 15276689663 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经87°50′24.515″，北纬44°2′51.919″ |  |  |
| 国民经济行业类别 | C2029 其他人造板制造 | 建设项目行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34、人造板制造-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 乌鲁木齐市米东区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1575.58 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 5.08 | 施工工期 | 180天 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（平方米） | 4571.50 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）产业定位与局部地块控制性详细规划修改》 审批机关：乌鲁木齐市人民政府 审批文件名称及文号：乌鲁木齐市人民政府《关于<新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）产业定位与局部地块控制性详细规划修改>的批复》（乌政函〔2022〕39号。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）产业定位与局部地块控制性详细规划修改环境影响报告书》。 召集审查机关：乌鲁木齐市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于<新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）产业定位与局部地块控制性详细规划修改环境影响报告书>的审查意见》（乌环评函〔2022﹞4号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、建设项目与园区规划符合性分析 本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号，用地性质为工业用地，项目与园区规划位置关系见附图1-1。 根据《新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）产业定位与局部地块控制性详细规划修改》内容，乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园以家居产品生产、展销、配送等功能为主，以家居产业服务配套、综合贸易、商业及居住配套为辅，分为主体功能、生产配套、生活配套及休闲三大板块，细分为十个功能板块。主要包括家具产业集聚区、配套服务区、仓储物流区、展销及配套服务区、弹性发展区、配套居住区、木材特色产业集聚区、燕中山休闲开放空间、龙头山文化景观空间等。 本项目位于家居产业集聚区，是以家具加工制造、家居定制生产为主的片区，规划二类工业用地（M2）面积160.15公顷，是产业链的核心区域与家居产品生产制造总部基地，将着力引进和培育行业龙头企业，提升新疆家居产业整体实力，在国内外打响新疆家居自主品牌。可容纳家居产品制造及产业配套相关企业。 本项目为装饰面板生产项目，属于家居产品产业链，因此符合园区规划。 2、建设项目与规划环境影响评价结论 规划环评结论指出“规划园区区位优势和政策优势明显；园区规划建设用地绝大部分为未利用土地；内外交通便利；园区规划符合相关规划要求；园区产业定位符合国家和地方区域产业发展方向；规划延伸了相关产业链；园区开发规划得到了当地公众的支持；预测园区各类污染物达标排放后能满足各功能区的环境目标要求；因此园区选址及产业发展方向基本合理。 园区规划实施将有利于资源的科学高效开发，有利于能源节约和资源综合利用，有利于保护米东区的生态环境，有利于改善和提高米东区各族人民的生活水平，推动米东区产业跨越式、高效益、可持续发展，促进米东区经济社会快速发展和长治久安。 但从规划的环境可行性分析，区域供排水、供气等基础设施的建设进度缓慢；生态环境保护的压力、区域可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮不达标等环境问题严峻；园区基础设施不完善、区域可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮不达标、专业技术及管理人员短缺等对园区的建设形成制约。 园区的规划建设，要认真落实本环评提出的环境减缓措施和规划调整建议，积极开展区域环境综合整治措施、严格入区企业准入条件，严格执行环境管理制度，积极推行清洁生产、发展循环经济，将园区开发建设的不利环境影响控制在允许范围之内，采取有效措施改善区域环境质量，才能保证实现各功能区的环境目标。按本报告调整后的园区规划，基本可以实现资源开发可持续、生态环境可持续，在此前提下，园区的建设是可行的”。 本项目位于新疆燕新国际家具产业园中家居产业集聚区，项目符合园区规划以及企业准入条件，且实施过程将严格落实规划环评中相关要求，严格执行环境管理制度，因此符合规划环评要求。 2、建设项目与《关于新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）控制性详细规划环境影响报告书的审查意见》符合性分析 根据《关于<新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）产业定位与局部地块控制性详细规划修改环境影响报告书>的审查意见》（乌环评函〔2022﹞4号）中的意见要求，本项目的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与《审查意见》符合性分析 审查意见要求; 本项目情况; 是否符合. 根据国家、自治区发展战略，结合乌鲁木齐市总体规划和乌鲁木齐市土地利用总体规划，从改善提升区域整体环境质量以及园区生态功能角度，合理确定《新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）控制性详细规划及城市设计》的发展定位、规模、功能布局以及各区块的产业发展方向等，积极促进园区产业转型升级，体现集约发展、绿色发展以及城市与产业协调发展的理念。; 本项目为装饰面板生产项目，属于家居产品产业链，位于园区的家具工厂区，符合《新疆乌鲁木齐市智具小镇（新疆燕新国际家居产业园）控制性详细规划及城市设计》的发展定位及产业布局。; /. 严守生态红线，优化园区产业结构、空间布局。结合区域发展方向、人口分布及环境保护要求，合理控制企业布局，园区内不宜布局污染严重及与其产业定位不符的企业，通过土地用途调整等途径进一步优化园区内空间布局。米东区固废综合处理厂卫生防护距离内不得布局建设居住、学校等环境敏感目标。; 本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家居产业园内家具工厂区，不涉及生态红线。项目属于家居产品产业链，符合园区产业定位，评价范围内无环境敏感目标。; 符合. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。根据规划区域及周边环境质量现状和目标，确定区域污染物排放总量上限。采取有效措施减少挥发性有机物、细颗粒物等污染物的排放量，确保区域环境质量改善目标实现，各类大气污染物排放需满足国家、自治区和乌鲁木齐市污染物排放标准和总量控制要求。园区排污企业应当依法取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。; 本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家居产业园内家具工厂区，项目生产过程产生的有机废气采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）处理后可达标排放；采取以上措施后VOCs排放浓度满足相关标准限值要求。; 符合. 结合区域资源消耗上限，落实生态环境准入清单管理要求。结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标等相关要求，制定园区鼓励发展的产业准入清单和禁止或限制准入清单，并在园区规划实施中推进落实。坚持实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、环境准入条件、园区产业功能定位以及“三高”项目一律不得入驻园区。对于入园的建设项目必须按规定开展环境影响评价，严格执行建设项目“三同时”环境管理制度。严格控制用水总量、提高用水效率、合理安排排污，严守水资源“三条红线”，优化调整园区的产业结构和规模。; 本项目不属于“三高”项目，符合园区产业定位、产业布局要求及园区准入条件。 本项目符合国家产业政策，同时将严格按照要求执行环境影响评价制度和“三同时”制度，切实履行环境影响评价审批手续。; 符合. 完善园区污水收集等环境基础设施，按照“雨污分流”、“清污分流”等原则规划、设计和建设园区排水系统，做好废水排放企业的环境监管，加快园区污水、中水管网建设，各入驻企业工业废水按照“清污分流”的原则分类回收和重复利用，无法回收利用需外排的工业废水，有行业污水排放标准的优先执行行业污水排放标准，无行业排放标准的应执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB-T31962-2015)相应要求，园区污水集中收集后排入米东化工园污水处理厂。同时，建议园区引进企业应充分考虑能够利用中水的项目，提高中水利用率，按照“宜电则电、宜气则气”的原则，近期采用气电互补，远期以电为主，解决园区供暖问题。; 本项目办公生活租赁已建办公楼，采用电采暖，符合“宜电则电、宜气则气”的原则；生活污水排至园区污水管网，最终排至乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂处理；项目运营期产生固体废物均可得到有效处置，生活垃圾集中定点收集至厂区内封闭式垃圾箱，由环卫部门定期清运至乌鲁木齐京环能源有限公司生活垃圾填埋场填埋处理。; 符合. 实施清洁生产，提高资源综合利用水平。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际国内先进水平。; 本项目采用先进的生产工艺、设备，项目运营后，各项污染物排放满足相应的标准要求。; 符合. 强化园区管理要求，加强事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目的违法违规行为，督促企业认真执行环保“三同时”制度，严格落实项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制。; 本项目将严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，履行环境影响评价审批手续，项目建成以后纳入园区管理。; 符合. 建立健全长期稳定的园区环境监测体系。根据园区规划功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标的分布等，建立和完善环境空气、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限和责任主体等。; 本项目运营期建设单位应根据本环评提出的要求，开展自行监测，掌握自身的排放情况。; 符合. 强化环境风险监控和管理。构建以相关企业为主体，米东区人民政府、应急管理部门、生态环境主管部门及其他相关部门等共同参与的区域环境风险应急联动平台，完善联动工作机制。配备应急物资，定期开展环境应急演练，不断完善环境风险应急预案，防控园区可能引发的环境风险。; 根据本项目应急管理要求，项目建成后，应建立健全各级事故应急救援网络。企业应与当地政府有关部门建立联动机制，企业的事故应急网络应与当地政府的事故应急网络联网。根据本项目的实际情况，配备应急消防物资。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修改），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，视为允许类”，因此，本项目符合国家的产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号。项目厂房东侧、西侧均为已建成标准化厂房，南侧为空地，北侧为园区道路；项目地理位置见图1-2，周边关系见图1-3。 （1）2023年6月新疆欣成旺佳家具有限公司租赁新疆红林天地商贸有限公司已建标准厂房（4288.61平方米）及办公楼（282.89平方米）进行本项目的生产经营，具体见附件《租赁合同》。 （2）项目位于燕新国际家具产业园标准化厂房内，用地性质为工业用地，用地不属于国土资发《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》中限制用地和禁止用地项目，且项目符合园区规划。 （3）根据现场调查，项目周边市政道路及供排水、供电等基础设施已建成，项目所在区域交通便利，利于本项目建设； （4）项目区周边主要为工业企业，无社会关注的自然保护区、风景区、名胜古迹和其他需要特别保护的敏感目标；同时，本项目工艺及产品对外环境无特殊要求，无其他制约因素，故本项目与外环境相容。 综上，本项目选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 （1）与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新政发〔2021〕18号）中提出的分区管控方案，本项目与该方案符合性分析一览表，见表1-2。 表1-2 与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。; 本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家居产业园内家具工厂区，不涉及生态红线保护区域。; 符合. 环境质量底线; 全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善，沙尘影响严重地区最好防风固沙、生态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有生，土壤环境风险得到进一步管控。; 本项目运营期无生产废水外排，生活废水经排水管网进入米东化工工业园区污水处理厂处理，废气中的污染物主要为有机废气，采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）处理后可达标排放；对区域环境空气质量影响较小。另外项目生产厂房均采取硬化措施，采取以上措施后对土壤环境风险得到进一步管控。; 符合. 资源利用上线; 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率、水资源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和总强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、和田市等4个国家低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。; 本项目正常运营主要消耗的资源水和电，本项目资源消耗量相对于区域资源利用量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 负面清单; 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个的方面严格环境准入。; 本项目不属于《市场准入负面清单（2022版）》中的禁止类及限制类项目。; 符合. （2）与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 依据《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》，全区划分为七大片区，包括北疆北部(塔城地区、阿勒泰地区)、伊犁河谷、克奎乌-博州、乌昌石、吐哈、天山南坡(巴州、阿克苏地区)和南疆三地州片区，本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号，处于乌昌石片区，本项目与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性见表1-3。 表1-3 与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 序号; 管控要求; 本项目; 符合性. 1; 除国家规划项目外，乌鲁木齐市七区一县、昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县、沙湾市建成区及周边敏感区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”区域大气环境治理，强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，确保区域环境空气质量持续改善。所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准。强化氮氧化物深度治理。强化挥发性有机物污染防治措施。推广使用低挥发性有机物原辅料，推动有条件的园区（工业集聚区）建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序。; 本项目为人造板制造项目，不属于管控要求不再布局项目类型，项目生产过程不使用涂料，产生非甲烷总烃经治理后均可达标排放。; 符合. 2; 强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源集约节约利用水平。积极推进地下水超采治理，逐步压减地下水超采量，实现地下水采补平衡。; 本项目生产、生活用水均接园区管网，不涉及地下水开采。; 符合. 3; 强化油（气）资源开发区土壤环境污染综合整治。加强涉重金属行业污染防控与工业废物处理处置。; 本项目不涉及重金属行业污染及工业废物处置。; 符合. 4; 煤炭、石油、天然气开发单位应当制定生态保护和恢复治理方案，并予以实施。生态保护和恢复治理方案内容应当向社会公布，接受社会监督。; 本项目不属于管控要求中单位。; 符合. （3）与《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办〔2021〕70号）符合性分析 根据《关于印发乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（乌政办〔2021〕70号），本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号，属于燕新国际家居产业园重点管控单元（环境管控单元编码：ZH65010920005），见图1-4。根据重点管理的管控要求，本项目的符合性分析一览表，见表1-4。 表1-4 与《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析一览表 生态环境分区管控方案要求; 项目情况; 符合性. 空间布局 约束; （1.1）功能定位：打造绿色、智慧、低碳、环保的全产业链智慧家居产业园，构建“生产、集货、建园、营销、职住、服务”为一体的智具小镇。以家居产品生产、展销、配送等功能为主，以家居产业服务配套、综合贸易、商业及居住配套为辅，分为主体功能、生产配套、生活配套及休闲三大板块，细分为十个功能板块。 （1.2）燕新国际家居产业园生产和供热采用气电互补方式，区内禁止新建燃煤锅炉。 1．大气环境高排放重点管控区区域内执行以下管控要求： （1.3）高排放区禁止新建、扩建、改建高污染燃料设施。清洁能源设施应当达到规定的排放标准。严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁等高耗能行业产能规模，停止建设钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业项目以及燃煤纯发电机组、多晶硅、工业硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业项目。; （1）本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号，产品装饰面板，属于家居产品产业链； （2）项目采用电采暖，不涉及燃煤锅炉； （3）本项目不涉及火电、石化、化工、冶金、钢铁等高耗能产业，也不涉及钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业项目以及燃煤纯发电机组、多晶硅、工业硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业项目。; 符合. 污染物排 放管控; 1.大气环境高排放区区域内执行以下管控要求： （2.1）执行大气环境高排放区相关要求。严格执行大气污染物总量控制。加强各类料堆场、主要道路、砖场等扬尘控制管理。加强区域总量控制，要求入园企业严格执行大气污染物特别排放限值或超低排放要求，落实新入园颗粒物、氮氧化物和VOCs的2倍总量替代削减工作，确保区域内颗粒物、氮氧化物、VOCs总量不增加。控制工业炉窑的脱硫效率。 （2.2）高排放区禁止新建、扩建、改建高污染燃料设施。清洁能源设施应当达到规定的排放标准。严格控制区域内火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模，停止建设钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业项目，以及燃煤纯发电机组、多晶硅、工业硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业项目。 （2.3）根据各年度《乌鲁木齐市冬季采暖期重点行业错峰生产工作方案》要求，相关行业实施错峰生产。 2．水环境工业污染重点管控区区域内执行以下管控要求： （2.4）按照环评要求需要建设企业污水处理设施的必须建设完成，工业废水先经过场内污水处理设施装置处理达到污水处理厂进水水质标准后，方可进入污水处理厂进行统一处理。严格控制一类污染物和重金属的含量，对于含有重金属的污水，必须达到一级排放标准方能进入市政管道。集中处理措施，科发工业污水处理有限公司排放标准采用一级排放标准A标准。提高工业用水重复利用率及污水回用率。 （2.5）水环境工业污染重点管控区强化工业集聚区污染防治，加快推进工业集聚区（园区）污水集中处理设施建设，加强配套管网建设。推进生态园区建设和循环化改造，完善再生水回用系统，不断提高工业用水重复利用率。对污染排放不达标的企业责令停止超标排污﹐采取限期整改、停产治理等措施，确保全面稳定达标排放。排入城镇下水道的污水同时应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。; （1）本项目严格按照2倍总量替代实施；本项目无生产废水产生。 （2）本项目不涉及火电、石化、化工、冶金、钢铁、建材等高耗能行业产能规模，也不涉及钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩的行业项目以及燃煤纯发电机组、多晶硅、工业硅、碳化硅、聚氯乙烯（电石法）、焦炭（含半焦）等行业项目。 （3）本项目不属于《乌鲁木齐市冬季采暖期重点行业错峰生产工作方案》中相关重点行业。 （3）本项目无生产废水产生，生活污水通过排水管网最终排入米东区化工工业园污水处理厂统一处理。; 符合. 环境风险 防控; 1.化工工业园内执行以下管控要求： （3.1）土壤污染重点管控园区引入企业时，应充分考虑行业特点、特征污染物排放以及区域环境的状况，避免形成累积污染和叠加影响，严控不符合产业园区总体规划项目入园。加强入园企业风险管理，生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染；入园企业应按规范强化地下水分区防渗等措施。园区及企业应按相关规范编制突发环境事件应急预案，建立完善突发环境事件应急响应机制。 （3.2）规划建立的中心生活区避开风险事故的影响范围。建立应急预案，编制化工工业园应急处理灾害事故的总体预案。鼓励开展有毒有害气体环境风险预警体系建设。 （3.3）在化工园区和周边社会交界处设置绿化防护林带。建设石化工业区与居住区之间，氯碱工业区和米东区间的隔离绿带，保证足够的宽度和绿量。在工业园四周建设大面积生态建设区域，设置隔离带。 2．建设用地污染重点管控区区域内执行以下管控要求： （3.4）疑似污染地块应当根据保守原则确定污染物的检测项目。疑似污染地块内可能存在的污染物及其在环境中转化或降解产物均应当考虑纳入检测范畴。 （3.5）土壤重点排污单位应定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。采取措施防止新增污染，并参照污染地块土壤环境管理有关规定及时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据调查与风险评估结果采取风险管控或者治理与修复等措施。 （3.6）高风险地块提高关注度，企业加强土壤环境监管，如果停产应被列为疑似污染地块进行管理。; 厂区内全部硬化，危险废物暂存间采取重点防渗措施；环评要求，企业按期进行突发事件环境风险应急预案的修编工作，提高企业员工意识，防止风险事故的发生。; 符合. 资源利用 效率; 1.化工工业园内执行以下管控要求： （4.1）合理配置能源结构，推广洁净煤、天然气等清洁能源，尤其是对园区内各燃煤炉窑的能源更替，充分利用华泰化工、乌石化等大企业的余热，逐步降低煤炭消耗比例，提高清洁能源的比例。 （4.2）转变煤炭的燃用方式，提高煤炭的利用效率。 （4.3）园区优先规划建设以采暖为主的热电联产项目，严禁新增燃煤锅炉，以改善环境质量，节约能耗。 2.自治区地下水限采区区域内执行以下管控要求：（4.4）严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度。; 本项目使用清洁能源电，不开采地下水。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《乌鲁木齐市“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 4、与新疆维吾尔自治区大气污染防治条例符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，第十八条要求“向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控平台联网，保证监测设备正常运行，并依法公开排放信息”。本项目运营后根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》要求定期监测，符合相关要求。 5、与《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）相关要求符合性分析 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中对强化大气污染物综合治理提出要求：“10.开展挥发性有机物和有毒有害废气防治。建立重点行业挥发性有机物重点监管企业名录，加强重点区域内挥发性有机物治理，推进征收挥发性有机物排污费。加强有毒有害废气排放企业环境监测监管，推进其工艺技术和污染治理技术改造。”和“11.加大扬尘治理力度。严格落实建筑施工、道路、车辆运输、堆场等扬尘源点污染控制要求，扩大绿地和地面铺装硬化面积。要落实生态保护主体责任，对城市周边及近郊区的生态破坏进行排查，开展矿山、砂场开采扬尘综合整治，关停13类落后小煤矿，督促企业依法履行地质环境治理恢复义务。” 本项目所在区域属于联防联控区中重点控制区域（具体见图1-5），运营期项目在严格落实环评报告所提各项环保措施后，对环境影响较小，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中对强化大气污染物综合治理提出要求。 根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中“除已建成的项目外，周边各园区三类工业用地统一调整为二类工业用地，建立乌鲁木齐市、昌吉回族自治州、五家渠市共同参与的项目会商机制。”本项目用地属于二类工业用地，允许建设项目应为二类项目。本项目为二类工业项目，符合《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号）中对强化大气污染物综合治理提出要求。 6、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）符合性分析 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中对涉及VOCs排放的相关企业提出来排查整治要求，对照本项目建设内容，本项目建设内容中涉及VOCs排放的工序主要为产生的VOCs采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）+15m排气筒排放处理，综合处理效率可达85%，项目运营后严格按照环评提出的监测计划定期监测，确保VOCs可达标排放，因此符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》中要求。 7、项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 《新疆生态环境保护“十四五”规划》提出：“加强重点行业VOCs治理。实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控;全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等；加强汽修行业VOCs综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度，持续削减VOCs排放量”。本项目严格按照相关要求实施倍量替代，控制VOCs排放量，因此符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 8、项目与《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》相符性分析 《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》中实施多污染物协同控制第六条提出如下要求：加强挥发性有机物污染控制。强化源头控制，推进低（无）挥发性有机物含量原辅材料替代，将使用低挥发性原辅材料的家具、印刷、涂料、汽车维修等行业纳入政府绿色采购清单。加强无组织排放控制，组织乌石化等石油化工、煤化工企业对含挥发性有机物物料储存、转移、输送和设备管线组件泄漏、敞开液面逸散等无组织排放开展排查整治，减少非正常工况挥发性有机物排放。取消废气排放系统旁路，提升废气收集率。企业应依据排放废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择单一或组合工艺治理技术，提高治理效率，确保稳定达标。 本项目未设置废气排放旁路，针对产生的挥发性有机废气采用1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）进行处理，符合采用组合工艺治理技术要求，因此符合《乌鲁木齐市生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 近年来，随着我国室内外装修装饰市场的蓬勃发展和人民生活水平的提高，我国的室内外装修装饰行业驶上了“消费升级”的快车道。与此同时，以个性化设计、高空间利用率为典型特征的建筑装饰面板满足了当下消费者对个性、品质的需求，解决了业主装修小户型和不规则户型时的痛点，在室内外装修装饰市场上越来越受欢迎。 装饰面板是将实木精密刨切成厚度为0.2mm以上的薄木皮，以胶合板为基材，经过胶粘工艺制作而成的具有单面装饰作用的装饰板材。装饰面板可以随意模仿各种图案，常用于各种人造板和木材的表面。而其硬度、耐磨性、耐热性、表面光滑和易清洗等特点大多被建筑板材制造商作为首选材料。在室内装饰中，建筑装饰面板也广泛用于办公室空间的墙壁装饰，是时下装修常用的装饰材料。装饰面板以其生产用料少、耗能低、工序少、成本低等优点，以及较强的外观装饰性，且表面有一定的耐磨、耐热、耐污染、易于清洁等性能，正在快速向室内外装修、建筑等用材行业拓展。随着市场的需求影响，表面色彩和花纹也就随之更新和增多，因其众多优点加上价格实惠，经济耐用，那些追求简约、强调物美价廉的用户越来越多的选择建筑装饰面板，市面上对建筑装饰面板也供不应求。 在市场需求下，项目建设单位新疆欣成旺佳家具有限公司经过周密的市场调查以及公司今后的发展，利用租赁新疆红林天地商贸有限公司的4288.61平方米厂房及282.89平方米办公室进行生产，拟投资约1575.58万元进行“年产5万立方米装饰面板生产建设项目”。项目的建设对促进米东区建材装饰行业的产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义项目的建设意义重大。同时，本项目的建成也将实现良好的经济和社会效益。 本项目分两期建设，其中一期工程建设年产5万立方米装饰面板生产线，二期工程在一期工程的基础上，将一期工程1万立方米装饰面板贴一层PET板，生产PUR板。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 34、人造板制造”，本项目应编制环境影响评价报告表。 2、建设内容及规模 本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号，租赁新疆红林天地商贸有限公司已建厂房（19号厂房一层）进行建设，施工内容仅设备安装，不涉及土建工程。 项目租赁厂房建筑面积4288.61平方米、办公楼建筑面积282.89平方米，主要建设内容为购置并安装各主要生产设备，同时购置安装环保设备等辅助设施设备，一期工程生产规模为年产5万立方米装饰面板，二期工程利用一期工程产品装饰面板作为原材料，年产1万立方米PUR板（20万张）。一期、二期项目建成后，厂区最终产品规模为年产4万立方米装饰面板及1万立方米PUR板（20万张）。本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 名称; 组成; 内容及规模; 备注. 1; 主体工程; 生产厂房; 租赁已建厂房的1楼进行生产，建筑面积4288.61平方米，一期工程安装4条装饰面板生产线，二期工程安装1条PUR板生产线。①一期工程每条装饰面板生产线主要生产设备包括：1台模温机、1台双面热压机、1台刮板机、1台晾线板等，4条生产线共用1套环保设备、2台空压机、3台叉车；生产规模为年产5万立方米装饰面板；②二期工程1条PUR板生产线设备包括上料龙门架、输送架、八边砂、砂光机、封闭式除尘机、双面静电除尘机、风机、自动裁切机、齐头齐尾、翻板机、下料龙门架、覆珍珠棉等，利用一期工程产品装饰面板，对其中1万立方米装饰面板贴一层PET板，增加板面的光滑度。③二期工程完成后项目全厂最终产品生产规模为年产4万立方米装饰面板和1万立方米PUR板（20万张）。; 厂房已建（租赁），仅安装设备. 2; 辅助工程; 办公生活区; 租赁现有办公室约282.89平方米，提供住宿及就餐; 已建（租赁）. 3; 公用 工程; 供水; 本项目生产无用水工序，生活用水由园区供水管网供给; 依托. 供电; 由园区供电系统供电; 依托. 供热; 冬季采用电采暖; 依托. 排水; 依托园区排水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂统一处理; 依托. 4; 储运工程; 仓库; 设置在租赁厂房中，包括原料库区和成品库区; 已建（租赁）. 4; 环保 工程; 废气治理; 一期工程：①有机废气：试验压机、各热压机别配套安装1个集气罩（共计5个集气罩，负压且四面软帘，收集效率可达95%），热压有机废气经集气罩收集后送入1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）处理，最后由1根15m排气筒（DA001）高空排放；②食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用排气筒排放。 二期工程：不涉及废气。; 新建. 噪声治理; 设备噪声; 安装减振垫等，厂房隔声等。; 新建. 废水; 项目无生产废水，办公生活污水排入园区下水管网，最终进入米东区化工工业园污水处理厂统一处理。; 依托. 固废治理; 危险废物; 在厂房内建设1座面积为5平方米的危废暂存间（尺寸：2m×2.5m，采用耐磨、耐酸水泥+高密度聚乙烯+环氧地坪漆进行防渗处理，防渗层为至少2mm高密度聚乙烯，防渗系数≤10-10cm/s），项目产生危险废物主要为废机油、废导热油、废活性炭、废催化剂，集中分类收集至危险废物暂存间（废机油及废导热油最大贮存量为0.05t、废活性炭最大贮存量为0.39t、废催化剂最大贮存量0.12t），委托有资质单位处理。; 新建. 一般工业固废; 废边角料及废包装收集后外售给相关回收单位；收集粉尘定期清运至米东区生活垃圾填埋场处理; 新建. 生活垃圾; 设置封闭式垃圾桶，由环卫部门定期清运至乌鲁木齐京环能源有限公司生活垃圾填埋场填埋处理; 新建. - 项目主要生产设备 表2-2 项目主要生产设备一览表 生产线; 设备名称; 数量; 备注. 一期装饰面板 生产线（4条）; 双面热压机; 4台; 功率：44kW. 晾线板; 4台; 功率：35kW. 模温机; 4台; 电导热油炉，单台型号为96kW. 空压机; 2台; 功率：55kW. 储气罐; 3台; 空压机罐，主要作用是缓冲，使供气更加稳定，减少空压机的频繁启动. 叉车; 3台. 试验压机; 1台; 采用电进行供热. 刮板机; 4台; /. 活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置; 1套; /. 二期全自动PUR平贴生产线设备（1条）; 上料龙门架; 1台; 重型龙门架. 八边砂; 1台. 砂光机; 1台. 封闭式除尘机; 1台. 双面静电除尘机; 1台. 风机; 1台. 烘道; 1台. 单辊液压压贴机; 1台. 自动裁切机; 1台; 进板速度：8-25m/min. 齐头齐尾机; 1台; 输送功率：750W. 翻板机; 1台; 速度≥4张/min. 下料龙门架; 1台; 重型龙门架，速度≥4张/min. 覆珍珠棉装置; 1台; 功率1.8kW，速度：6-20m/min. 输送架; 5台. 3、产品规模及原辅材料 （1）产品规模 依据《新疆欣成旺佳家具有限公司年产5万立方米建筑装饰面板生产建设项目建议书》（2023年7月），项目产品规模详见表2-3。 表2-3 项目产品方案表 序号; 产品名称; 单位; 规模; 规格; 备注. 一; 一期工程产品规模. 1; 装饰面板; m3/a; 50000; 根据客户需求定制; 二期工程投产之前全部出售，二期工程投产后1万立方米作为二期生产线原材料，其他4万立方米出售. 二; 二期工程产品规模. 1; PUR板; m3/a; 10000; 根据客户需求定制; 20万张,出售. 三; 二期工程完成后全厂产品规模. 1; 装饰面板; m3/a; 40000; 根据客户需求定制; 出售. 10000; /; 中间产品，厂区自用. 2; PUR板; 万张; 20; 根据客户需求定制; 10000立方米，出售. （2）原辅材料 本项目主要原辅材料详见表2-4。 表2-4 项目原辅材料表 序号; 种类; 原料名称; 年用量; 单位; 来源. 1; 原辅材料; 一期工程装饰面板; 三聚氰胺浸渍纸; 200; 万张; 外购. 2; 各个型号的基板; 100; 万张; 外购. 3; 二期工程PRU板; PET板; 50; 万米; 外购，自带粘性. 4; 装饰面板; 20; 万张; 厂区自产装饰面板. 6; 珍珠棉; 50; 万米; 外购. 7; 能源; 水; 330; 立方米; /. 8; 电; 432.05; 万千瓦时; /. 三聚氰胺浸渍纸：也称“蜜胺”纸，是一种素色原纸或印刷装饰纸经浸渍三聚氰胺树脂胶粘剂并干燥到一定程度、具有一定树脂含量和挥发物（如甲醛）含量的胶纸，其游离甲醛含量小于0.7%，经热压（热压温度为180-210℃，有机废气中甲醛沸点为-19.5℃，常温下即可挥发，且温度越高挥发速度越快；其他有机废气（如非甲烷总烃）在260℃以下即可能挥发）可相互胶合或与人造板基材胶合。三聚氰胺树脂胶粘合剂中的原料三聚氰胺，化学式：C3N3（NH2）3，俗称密胺、蛋白精。IUPAC命名为“1.3.5-三嗪-2.4.6-三胺”，是一种三嗪类含氮杂环有机化合物，被用作化工原料。它是白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水（3.1g/L常温），可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，不溶于丙酮、醚类，熔点＞345℃（分解），相对密度（水=1）：1.573316，相对蒸汽密度（空气=1）：4.34，饱和蒸气压6.66kpa，水中溶解度（20℃）：0.33g。 PET板：本项目所使用PET板自带粘性，来源于PET板上自带双面胶，是由PET双面涂布丙烯酸胶制成，胶带颜色一般为透明，常见厚度规格为：0.05-0.2mm，具有良好尺寸稳定性、热稳定性、化学稳定性，初粘性和持粘性好，易模切加工，对塑胶、橡胶、铭牌均有良好粘性。本项目PET板粘贴时温度为50-60℃，该温度下无有机废气挥发。 4、劳动定员和工作制度 劳动定员：根据生产工艺及生产管理要求，项目一期工程劳动定员10人，其中管理人员1人、技术人员1人、生产线人员8人；项目拟建二期工程为全自动PUR平贴生产线，人员可从一期工程调剂，不再新增劳动定员。 工作制度：一期、二期工程均每年工作330天，每天工作10h，两班制。 5、公用工程 （1）给水 项目生产无需用水，用水主要为配套建设的办公生活区用水，由园区供水管网统一提供，能够满足该项目运营期间的用水需求。 员工生活用水：一期工程厂内劳动定员为10人，均在项目区内食宿，根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中城镇居民住宅北疆天山北坡区有淋浴设备楼房用水定额为75~100L/人·d，本次环评按照100L/人·d计，项目全年有效生产运营330d，则项目员工办公生活用水量约为1.0m3/d（330m3/a）；项目二期工程不新增劳动定员，因此不新增生活用水量。 （2）排水 项目无生产废水产生，废水主要为员工生活污水。一期生活污水产生量按用水量的80%计，则产生的生活废水总量约为0.8m3/d（264m3/a），生活污水排入园区下水管网，最终排入米东区化工工业园污水处理厂统一处理；二期工程不新增劳动定员，因此不新增生活污水产生量。 （3）供电 项目用电由园区供电电网统一供给，能够满足项目区用电需求。 （4）供暖 项目冬季采用电采暖。 6、项目区平面布置 本项目租赁已建生产厂房进行生产，其中生产厂房为单独的厂房，包括5条生产线、原料及成品区、危废暂存间、试验区、环保设备区。生产车间内平面布置见图2-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点分析 施工期主要建设内容主要为设备安装，本项目所用设备无需与地面采用基础连接，因此施工期无土建工程，施工量较小，环境影响较小，随施工期结束而消除。 2、运营期工艺流程及产污节点分析 （1）一期工程装饰面板运营期工艺流程及产污节点分析 图2-2 项目一期工程装饰面板生产工艺流程及产污节点图 一期装饰面板生产工艺流程简述： 本项目装饰面板原料主要为基板、三聚氰胺浸渍纸等，主要包括贴面、热压、去边、检验分级、打包等工艺，具体如下： ①贴面 人工将外购的三聚氰胺浸渍纸覆盖到基板上下表面，贴面过程不使用胶。铺好的基板直接转移至热压机。 ②热压 使用热压机把胶合板进行热压。每台热压机使用1台电模温机（96kW）加热，加热温度维持在180-210℃，热压时间在33s左右。基板在热压机热量和压力的联合作用下，使浸渍纸内表面附着的胶能够更均匀的分布，且随着胶内所含水分不断蒸发，使基板和浸渍纸能够更牢固的粘合在一起，从而达到并符合质量要求的过程。该工序产生污染主要为热压废气噪声污染。 ③去边 热压完成后，由于基板周边有多余的浸渍纸，采用刮板机进行去除。且由于热压机的作用，浸渍纸与基板贴合处的边缘整齐，成品装饰面板无需进一步裁切。该工序产生污染主要为噪声、固废污染。 ④检验分级 去边后的成品按照客户所需规格进行分级。 ⑤打包入库 所有加工工序完成后即得到建筑装饰面板成品，打包入库，以备外销。 （2）二期工程全自动PUR平贴生产线工艺流程 图2-2 项目二期工程全自动PUR板生产工艺流程及产污节点图 二期PUR板生产工艺流程简述： 在装饰面板上贴一层PET板即为PUR板，粘贴过程无需涂胶。 （1）上料、全方位除尘 采用上料龙门架，将装饰面板（精板）上到输送架，输送至八边砂及砂光机进行除尘。项目拟采用八边砂及砂光机自带毛刷，对装饰面板（精板）上灰尘进行清扫。同时，设备自带封闭式除尘机和双面静电除尘机，将清扫的灰尘吸入除尘机自带布袋中。 根据建设单位提供资料，装饰面板全方位除尘目的是防止装饰面板（精板）表面灰尘/杂质影响后续粘贴，该工序基本无粉尘废气外排，其工序原理类似于吸尘器，吸入布袋除尘器收集后同生活垃圾一同处理。 （2）板材加热、压贴 预热即对板材的预热和保温，采用红外线加热，热源为预热后的装饰面板进入中间烘道进行加热，该烘道采用红外线加热（热源为电），加热温度约50-60℃（该温度下无有机废气产生），最后将PET板（自带粘性）覆到基板上方进行压贴，使基板与PET板紧密贴合，压贴采用单滚液压压贴机。本项目PET板仅覆在装饰面板单面。 （3）自动裁剪、齐头齐尾、自动翻板、覆珍珠棉 根据客户需求进行自动裁切（裁切长边），使用齐头齐尾机进行裁切短边。成品进行自动翻板，以保证压贴面与压贴面相对，中间覆珍珠棉以免划伤板面。 （4）自动下料、成品代售 生产好的PUR板采用下料龙门架下料，进入成品堆放区待售。 产污环节： 全自动PUR板线生产过程产生主要污染物为设备噪声及收集粉尘、废包装材料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘察，租赁厂房为空厂房，因此无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 1.1基础污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次选择国家环境保护环境影响评价数值模拟重点实验室的环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）中乌鲁木齐2022年的监测数据，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7ug/m³、31ug/m³、72ug/m³、42ug/m³；CO 24小时平均第95百分位数为1.8mg/m³，O3日最大8小时平均第90百分位数为136ug/m³，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 （1）监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 （2）评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 （3）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，μg/m³； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，μg/m³。 （4）监测结果 2022年乌鲁木齐大气环境监测结果见表3-1。 表3-1 2022年乌鲁木齐大气环境状况监测结果 污染物 名称; 年评价指标; 评价标准 （μg/m³）; 现状浓度 （μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 7; 11.67; 达标. NO2; 年平均; 40; 31; 85.00; 达标. PM10; 年平均; 70; 72; 102.86; 超标. PM2.5; 年平均; 35; 42; 120.00; 超标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1800; 45.00; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 136; 85.00; 达标. 项目所在区域空气质量达标区判定结果为：超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10和PM2.5。所以项目所在区域为空气质量不达标区。 1.2补充监测 （1）监测点位 此次补充监测VOCs引用新疆环境绿源环保科技有限公司于2022年2月20日~2022年2月22日对《乌鲁木齐市恰冠缔木塑有限公司200套全屋木质定制家具生产项目》VOCs（以非甲烷总烃计）现状的监测数据。该监测点位于本项目正西侧400m处，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。具体监测报告详见附件。 （2）监测项目及频率 监测项目及频率：VOCs（以非甲烷总烃计），在2022年2月20日~22日（连续3天）。 （3）评价标准 根据项目所在区域的环境功能区划，非甲烷总烃小时平均值参照《大气污染物综合排放标准详解》中环境空气浓度限值的要求（2.0mg/m3）。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m³； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m³。 （3）监测结果及分析 项目区大气环境质量监测结果见表3-2： 表3-2 环境空气特征污染物现状补充监测结果 单位：mg/m³ VOCs. 采样点; 日期; 监测结果; 占标率Pi（％）. 本项目西侧400m处; 2022年2月20日; 0.50; 25.00. 0.74; 37.00. 0.74; 37.00. 0.70; 35.00. 2022年2月21日; 0.59; 29.50. 0.66; 33.00. 0.71; 35.50. 0.66; 33.00. 2022年2月22日; 0.68; 34.00. 0.66; 33.00. 0.62; 31.00. 0.49; 24.50. 从上表中可以看出：项目区VOCs（以非甲烷总烃计）的浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值（2.0mg/m³）的要求。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目无生产废水产生，生活污水排入园区管网。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中评价等级的分级方法，项目地表水评价等级为三级B，项目不进行水环境影响预测分析；且项目评价范围内无地表水体，项目与地表水不发生直接水力联系，对地表水环境基本不会造成明显影响。因此本次环评不进行地表水环境质量现状调查。 3、地下水、土壤环境质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“N、轻工”中的“110、人造板制造”中的“其他”编制报告表的项目，地下水环境影响评价项目类别均为IV类项目，项目可不开展地下水环境影响评价工作；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类项目，项目可不开展土壤环境影响评价工作；同时，结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行）》中要求，本项目厂房全部进行防渗处理，因此无地下水及土壤污染途径，因此本次评价不开展地下水和土壤环境质量现状监测。 4、声环境质量现状与评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目区四周50m范围内无声环境保护目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 5、生态环境现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于乌鲁木齐市米东区燕新国际家具产业园且用地范围内无生态环境保护目标，因此本项目无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目无产业园外新增用地，项目区域内及周边不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 有机废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值（非甲烷总烃有组织排放浓度：120mg/m3、排放速率：10kg/h；甲醛有组织排放浓度：25mg/m3、排放速率：0.26kg/h）；厂界无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值（非甲烷总烃无组织排放浓度：4.0mg/m3；甲醛无组织排放浓度：0.2mg/m3）；厂内无组织有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值（监控点处1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3）的要求。 表3-3 大气污染物综合排放标准 污染物 名称; 有组织排放限值; 无组织排放浓度限值（mg/m3）. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒高度（m）; 二级. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 甲醛; 25; 15; 0.26; 0.2. 2、生活污水应排入园区污水管网，最终进入米东化工工业园区污水处理厂集中处理。 3、噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。 4、固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析内容，本项目在采取有效的污染防治措施后，污染物可实现达标排放，VOCs有组织排放量为0.018t/a。项目所在地区位于“乌-昌-石”联防联控区，为不达标区域，主要为颗粒物超标。根据重点区域大气污染物实行2倍替代的要求，特申请VOCs总量指标0.036t/a，具体以区域削减或排污权交易方式获得，最终以排污许可证形式落实。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本次环评不涉及施工期厂房基建，仅进行设备安装、调试等，项目所用设备无需与地面采用基础连接，施工期产污环节主要为设备安装产生的间歇式噪声，距离施工机械5m处的声级值在76dB(A)左右。本项目声环境影响范围内无环境敏感点，施工噪声主要影响厂区内声环境。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》相关规定，结合本工程实际情况，项目施工期间应合理安排施工时间，尽量安排在白天施工，严禁夜间进行高噪声施工。采取措施后，本项目装修噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。施工期噪声对区域噪声环境质量的影响是暂时的，随着施工期的结束，噪声污染影响也随之消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析和保护措施 1.1 正常工况废气源强核算 本项目废气污染源源强核算结果见表4-1、表4-2。 表4-1 废气污染源源强核算结果一览表 工序; 污染源; 污染物; 风量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度mg/m3; 产生量 t/a; 工艺; 处理效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a. 热压; 排气筒DA001; 非甲烷总烃、甲醛; 650; 54.476; 0.117; “活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）; 85; 是; 8.171; 0.018. 无组织; 非甲烷总烃、甲醛; --; --; 0.006; --; --; --; --; 0.006. 表4-2 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 有组织排放量. 1; VOCs; 0.018. 无组织排放量. 1; VOCs; 0.006. 排放总量. 1; VOCs; 0.024. （1）工艺废气 本项目工艺废气主要为试验压机、热压机热压过程产生的有机废气，参考《第二次全国污染源普查工业污染源系数手册》中“人造板制造行业系数手册”，胶合板、其他人造板（非木质人造板、细工木板、胶合木、重组装饰材、饰面人造板等）产污系数，工业废气量产污系数为41.8Nm3/m3-产品、挥发性有机物产污系数为2.46g/m3-产品。本项目年产5万立方米建筑装饰面板，则产生废气量为2.09×106m3/a，有机废气（非甲烷总烃、甲醛）产生量约为0.123t/a。 本项目共4条生产线，另外设有1台试验压机，布置在同1栋生产厂房中，环评要求建设单位在试验压机、热压机上方分别安装1台集气罩（集气罩设置要求：必须采用微负压且四面软帘，收集效率达95%）收集废气，各生产线热压废气及试验热压废气可经引风机送入1根废气管道收集后进入1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备，综合处理效率85%）处理，处理后的废气连接至15m排气筒（DA001）高空排放。则有组织有机废气（非甲烷总烃、甲醛）产生量为0.117t/a，产生浓度为54.476mg/m3，经处理后排放量为0.018t/a，排放浓度为8.171mg/m3，排放速率为0.005kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源排放限值（非甲烷总烃120mg/m3，10kg/h；甲醛30mg/m3，0.26kg/h），经不低于15m高排气筒（DA001）排放。 未被收集的有机废气（非甲烷总烃、甲醛）以无组织形式排放，排放量约为0.006t/a，排放速率约0.002kg/h。 （2）食堂油烟 本项目劳动定员10人，在烹饪过程中产生油烟，厨房设置2个基准灶头，安装油烟净化装置对油烟进行净化处理后通过专用排气筒排放。 1.2 项目排放口基本情况 表4-3 本项目污染源排放口基本情况 名称及编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 北纬; 东经. 有机废气排气筒（DA001）; 44°2′53.911″; 87°50′25.462″; 15; 0.5; ≤100; 一般排放口. 1.3 治理措施可行性分析 本项目有机废气采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）处理，其催化燃烧脱附工艺流程图见图4-1。 图4-1 催化燃烧脱附工艺流程图 具体工艺流程如下： ①预处理过滤器 高效纤维过滤器滤料采用超细合成纤维，具有容尘量大、高效率、低压损的优点，对次微米粉尘过滤效率特别良好。废气进入高效过滤器的粉尘颗粒和水雾，一般随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动，当微粒运动撞到纤维介质时，由于范德力的作用使得微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的颗粒有较多撞击介质的机会，撞上介质就会被粘住，较小的颗粒相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降。通过上述作用实现对粉尘、水雾的拦截过滤。 ②吸附 去除尘杂后的废气，经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的蜂窝活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生。 物理吸附，从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的表面积，从而使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放；系统设两台吸附床，即废气从其中一台吸附床经过，另一台处于脱附再生阶段或备用阶段，从而使吸附过程可连续进行，不影响车间生产。 ③脱附--催化燃烧 反应方程式如下： 贵金属催化剂200～300℃CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2xCO2+y/2H2O达到饱和状态的吸附床应停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，过程如下：启动脱附风机、开启相应阀门和远红外电加热器，对催化燃烧床内部的催化剂进行预热，同时产生一定量的热空气，当床层温度达到设定值时将热空气送入吸附床，活性炭受热解吸出高浓度的有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床，在贵金属催化剂的作用下于一个较低的温度进行无焰催化燃烧，将有机成分转化为无毒、无害的CO2和H2O，同时释放出大量的热量，可维持催化燃烧所需的起燃温度，使废气燃烧过程基本不需外加的能耗（电能），并将部分热量回用于吸附床内活性炭的解吸再生，从而大大降低了能耗。净化系统催化燃烧床内，有远红外电加热器多组，预热时远红外电加热器全部开启，可实现在较短时间内将废气从室温加热到既定温度；而在稳定燃烧阶段，由于燃烧过程发出大量能量，电加热器只需开启一小部分或无需开启，从而达到节能降耗的控制目标。当燃烧废气浓度较高、反应温度较高时，混流风机自动开启，补充新鲜的冷空气以降低温度、确保催化燃烧床安全、高效运行。 对照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号），VOCs控制措施包括源头控制、过程控制和末端治理，依据项目特点，本项目一期工程生产采用的三聚氰胺浸渍纸和二期工程采用PRT板均自带粘性、无需单独增加胶粘剂，从源头上减少了VOCs产生量，另外项目末端采取的“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）治理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 人造板工业》（HJ1032-2019）中推荐的可行技术（蓄热式催化燃烧法RCO），因此本项目采取治理措施可行。 1.4非正常工况 本项目非正常工况主要为“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）出现故障导致有机废气污染物未经处理，直接排放。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-4。 - 表4-4 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量 kg/h; 排放浓度mg/m3; 非正常工况; 应对措施. 生产车间; 有机废气; 0.035; 54.476; 蓄热式催化燃烧设备故障; 停止作业，及时维修. 项目各项污染物处理设备出现故障情况下可能会导致各污染物排放量骤然增加，加重厂区及周边环境污染，为防止项目废气非正常工况排放，企业必须加强管理，定期检查、维护废气处理设备，确保废气能够达标排放。 1.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 人造板工业》（HJ1206-2021），本项目废气污染物监测计划见表4-5。 - 表4-5 废气监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 依据. 热压工序有机废气排气筒（DA001）; 非甲烷总烃、甲醛; 1次/年; HJ1206-2021. 厂界上风向1个点、下风向3个点; 非甲烷总烃、甲醛; 1次/年; HJ1206-2021. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处; 非甲烷总烃、甲醛; 1次/年; HJ819-2017. 2、废水 （1）源强分析 项目生产过程无用水工序，因此无生产废水产生，废水主要为生活污水。员工办公生活用水量约为330m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，产生量约为264m3/a，排入园区排水管网，最终排入米东区化工工业园污水处理厂统一处理。 （2）废水排放去向及可行性 本项目周边无地表水系且项目生产过程无生产废水产生，生活污水直接排入园区下水管网，最终进入米东化工工业园区污水处理厂处理，与地表水不发生直接水力联系。乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂已于2016年初投入运行，其近期工程处理能力为4万m3/d，工程采用“3AMBR”处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18320－2002）一级A标准，污水处理厂达标废水集中汇集至乌鲁木齐市水务局建设的总排水管道，输往甘泉堡开发区，用于工业用水和园区绿化用水，剩余部分通过甘泉堡污水处理厂的退水管道排入北部荒漠，用于荒漠绿化。本项目厂区排放的废水量为264m3/a（0.8m3/d）米东区化工工业园污水处理厂尚有余量处理本项目生活污水，因此，本项目生活污水排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂进行处理是可行的。 经调查，米东区化工工业园污水处理厂于2014年4月3日取得新疆维吾尔自治区环境保护厅出具的关于《乌鲁木齐市米东区化工工业园污水处理厂工程环境影响报告书的批复》（新环函【2014】386号，已于2016年初投入运行且通过“三同时”环保验收，目前运行正常且环保手续齐全，因此依托可行。 （3）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODcr、NH3-N、BOD5、 SS; 进入米东区化工工业园污水处理厂; 间断排放，流量稳定; /; /; /; DW 001; 是 否; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间设施排放口. 3、噪声 （1）噪声源强 项目运营期主要噪声源为项目区设备噪声，多为点状、间歇噪声源。声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况详见表4-7。 表4-7 项目噪声源强 序 号; 声源 名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段 （h）. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 热压机①; /; 10.8; 13.0; 1.0; 79-84; 消声、基础减振、墙体隔声; 3300. 2; 热压机②; /; 36.6; 13.0; 1.0; 79-84; 3300. 3; 热压机③; /; 10.8; 21.8; 1.0; 79-84; 3300. 4; 热压机④; /; 36.6; 21.8; 1.0; 79-84; 3300. 5; 空压机①; /; 29.8; 5.0; 1.2; 80-85; 3300. 6; 空压机②; /; 36.6; 5.0; 1.2; 80-85; 3300. 7; 刮板机①; /; 10.8; 11.0; 1.0; 80-85; 3300. 8; 刮板机②; /; 36.6; 11.0; 1.0; 80-85; 3300. 9; 刮板机③; /; 10.8; 23.8; 1.0; 80-85; 3300. 10; 刮板机④; /; 36.6; 23.8; 1.0; 80-85; 3300. 11; 八边砂; /; 10.8; 13.0; 1.0; 80-85; 3300. 12; 砂光机; /; 36.6; 13.0; 1.0; 80-85; 3300. 13; 封闭式除尘机; /; 11.8; 21.8; 1.0; 79-84; 3300. 14; 双面静电除尘机; /; 37.6; 21.8; 1.0; 79-84; 3300. 15; 风机; /; 30.8; 5.0; 1.0; 79-84; 3300. 16; 单辊液压压贴机; /; 38.6; 5.0; 1.0; 80-85; 3300. 17; 自动裁切机; /; 13.8; 13.0; 1.0; 80-85; 3300. 18; 齐头齐尾机; /; 34.6; 13.0; 1.0; 80-85; 3300. 19; 翻板机; /; 12.8; 21.8; 1.0; 80-85; 3300. 注：坐标原点设在厂区西南角，X轴正向为东方向，Y轴正向为北方向. （2）环境数据 本项目噪声环境影响预测环境数据见表4-8。 表4-8 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 1.8; /. 2; 主导风向; /; 西北风; /. 3; 年平均气温; ℃; 2.8-13.0; /. 4; 年平均相对湿度; %; 58; /. 5; 大气压强; Hpa; 934.3; /. 注：本次不考虑声源和预测点间的地形高差、声源和预测点间障碍物的几何参数、声源和预测点间树林、灌木林的分布情况及地面覆盖情况. （3）预测模型 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散(Aarv)、大气吸收(Aam)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amise)引起的衰减。 为简化计算工作，预测计算中只考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减作用。各声源由于厂内外其它建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其它效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。 LA(r)=LA(r0)−Adiv 式中： ——距声源r处的A声级，dB（A）； ——参考位置r0处的A声级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB；Adiv=20Lg(rr0) ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2Lp1TL6 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 （4）噪声贡献值 噪声贡献值为由建设项目自身声源在预测点产生的声级，其计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （5）评价标准 根据《声环境质量标准》功能区的划分，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）适用区域划分中的规定，项目区执行3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 （6）预测和评价结果 本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，本项目声环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本环评预测建设项目在运营期厂界噪声贡献值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界噪声贡献值预测结果与达标分析见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 50.82; 65; 达标. 夜间; --; 55; 达标. 南侧; 昼间; 56.67; 65; 达标. 夜间; --; 55; 达标. 西侧; 昼间; 51.78; 65; 达标. 夜间; --; 55; 达标. 北侧; 昼间; 46.89; 65; 达标. 夜间; --; 55; 达标. 由上表可知，建设项目投入运营后，夜间不生产，各厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间≤65dB（A）），对项目周围环境影响较小。 （7）噪声防治措施 项目区噪声评价范围（50m）内无噪声敏感点，本项目运营期设备噪声主要影响对象为现场工作人员，环评要求建设单位采取以下噪声防治措施进一步减小噪声对声环境和工作人员的影响： ① 在满足生产工艺需求的前提下，对生产设备要选用优质低噪声设备，以减轻噪声对环境的污染； ② 加厚设备基底、设备缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，同时安装防震垫，吸声等降噪设备； ③ 定期检查、及时对设备保养和维修，对不符合要求的设备及时更换，使设备处于良好的技术状态，防止机械噪声的升高； ④ 项目设备产生的噪声对操作人员的影响较大，应对操作人员采取佩戴耳塞、控制噪声接触时间等必要的噪声防护措施，降低设备噪声对操作人员的影响程度。 通过采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境的影响在可接受范围内，即对周边环境影响和工作人员较小。 （8）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测要求见表4-10。 - 表4-10 噪声监测要求一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 依据. 厂区边界四周; 噪声; 1年/季（昼夜分别监测）; HJ819-2017. 4、固体废弃物影响分析 4.1 固体废物产生量、环境特性及排放去向 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，每年运行约330天，则项目生活垃圾产生量约10人×1.0kg×330d=3300kg/a（3.30t/a）。项目区生活垃圾集中定点收集至厂区内封闭式垃圾箱，由环卫部门定期清运至乌鲁木齐京环能源有限公司生活垃圾填埋场填埋处理。 （2）一般固废 项目产生的一般固废包括废包装材料、废边角料和PUR板生产收集的粉尘。 废包装材料主要为基板、三聚氰胺浸渍纸、PET板、珍珠棉的外包装，一般为纸箱等，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中Ⅵ 900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，产生量约为0.8t/a，收集后外售给废品回收站综合利用。 废边角料主要装饰面板生产过程去边以及PET板生产过程自动裁剪、齐头齐尾产生的边角料，属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中Ⅵ 900-999-99非特定行业生产过程中产生的其他废物，产生量约为42.5t/a，收集后外售综合回收利用单位综合利用。 PUR板生产收集的粉尘：根据建设单位提供资料，PUR生产过程，全方位除尘清灰过程将装饰面板上灰尘收集至除尘器自带布袋中，年产生量约为50kg，即0.05t/a。该工序收集粉尘每半年清理一次，同生活垃圾一起交由环卫部门定期清运至乌鲁木齐京环能源有限公司生活垃圾填埋场填埋处理。 项目一般工业固体废物按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行管理，设置专门收集装置和暂存区域，设置一般固体废物标志牌。 （3）危险废物 项目产生的危险废物主要为废机油、废导热油、废活性炭和废催化剂。 ①废机油、废导热油 项目空压机及设备保养维修过程会产生废机油，废机油产生量约0.04t/a；模温机（燃气导热油炉）中导热油需定期更换，更换产生的废导热油约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）的规定，废机油和废导热油属于HW08-900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物；因此对项目产生的危险废物应设专门的收集装置，分类暂存在危险废物暂存间，均委托有资质单位进行处置。 ②废活性炭 本项目产生的有机废气经过设置的一套“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）处理，活性炭吸附一定量的废气后会饱和，环评要求企业定期更换活性炭。 参考《工业通风》（孙一坚主编第四版）中活性炭饱和周期计算公式进行计算。 式中： M：活性炭质量，kg S：保持平衡量，% C：VOCs总浓度，mg/m3 Q：风量，m3/h t：每日工作时长 本项目催化燃烧设备装置活性炭每次充装量为100kg，保持平衡量取30%，VOCs产生浓度为54.476mg/m3，风机设计风量650m3/h，每日工作时长为10h；则本项目活性炭饱和周期为84.72d。本次评价取84d，项目年生产330d，则需更换活性炭3.92次。因此项目每年废活性炭产生量约0.39t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），产生的废活性炭，属HW49其他废物-烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，废物代码为（900-039-49）。暂存于厂区危废暂存间（5平方米），交由有资质单位处理。 ④废催化剂 本项目挥发性有机物采用“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备）处置，根据催化剂的使用寿命，一般2年更换1次，每次更换产生废催化剂0.24t，折算到年均则废催化剂产生量约为0.12t/a。根据《国家危险废物名录》(2021版）规定，废催化剂属于危险废物，危废类别为HW50，废物代码：772-007-50，集中收集在危险废物暂存间内，定期交由有相关资质的单位进行清运处置。 4.2危险废物管理要求 建设要求： 危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定，危险废物存放期间，使用完好无损容器盛装；用于存放装置危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；采用耐磨、耐酸水泥+高密度聚乙烯+环氧地坪漆进行防渗处理，防渗层为至少2mm高密度聚乙烯，防渗系数≤10-10cm/s。储存间周围设置围堰，防止废液溢流。 管理要求： ①排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。记录内容包括基本信息、接收固体废物信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 ②记录自身产生的危险废物贮存、利用、处置信息及去向。自身产生的危险废物贮存、利用、处置信息应包括记录时间、产废设施名称/编码、产生的废物名称及类别（属于危险废物的还包括危险废物代码）、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移，按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号，委外的记录转移量、转移联单编号、委托单位。 危险废物收集、运输要求 本项目危险废物的收集和运输主要委托第三方，从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 （1）危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （2）危险废物的运输 危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部令 部令 第23号，2021年11月30日）执行。具体要求如下： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行； ②应对承运人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任，制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； ③承运人应核实危险废物转移联单，没有转移联单的，应当拒绝运输；填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写承运人名称、运输工具及其营运证件号，以及运输起点和终点等运输相关信息，并与危险货物运单一并随运输工具携带； ④按照危险废物污染环境防治和危险货物运输相关规定运输危险废物，记录运输轨迹，防范危险废物丢失、包装破损、泄漏或者发生突发环境事件； ⑤将运输的危险废物运抵接受人地址，交付给危险废物转移联单上指定的接受人，并将运输情况及时告知移出人； 此外，项目危险废物产生、转移、贮存、利用处置等基础数据，需在新疆维吾尔自治区固体废物动态信息管理平台上申报和备案。 本项目固体废物排放详见表4-11。 表4-11 本项目固体废物排放一览表 名称; 产生 环节; 属性; 废物代码; 物理性状; 产生量; 更换频次; 暂存周期; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 废包装材料; 原辅料包装; 一般固废; 900-999-99; 固态; 0.8t/a; 1次/批; 1天; 固废暂存处; 出售给相关废品回收单位. 废边角料; 生产过程; 一般固废; 900-999-99; 固态; 42.5t/a; 1次/生产周期; 7天; 外售综合回收利用单位综合利用. 收集粉尘; PUR生产过程; 一般固废; 900-999-99; 固态; 0.05t/a; 1次/生产周期; /; 不储存; 定期清运至米东区生活垃圾填埋场处理. 废机油; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; 危险废物; 900-249-08; 液态; 0.04t/a; 1次/年; 不得超过1年; 危废暂存间分类暂存; 与有资质单位签订处理协议，委托其定期清运处置. 废导热油; 液态; 0.05t/a; 1次/年; 不得超过1年. 废活性炭; 废气处理（活性炭吸附脱附）; 危险废物; 900-039-49; 固态; 0.39t/a; 1次/季度; 不得超过1年. 废催化剂; 废气处理（催化燃烧装置）; 危险废物; 772-007-50; 固态; 0.12t/a; 1次/2年; 不得超过1年. 生活垃圾; 员工生活过程; 一般固废; /; 固态; 3.30t/a; /; 1天; 封闭式垃圾桶; 定期清运至米东区生活垃圾填埋场处理. 5、地下水、土壤防治措施 项目无生产废水产生，生活污水排入园区管网。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制97-2023）及其修改单要求做防渗处理，且项目废物均为固体废物；即项目正常工况下不对地下水和土壤造成环境污染。 6、环境风险 6.1风险调查 本项目运营期风险主要为废机油泄漏，废机油主要成分为油类物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），油类物质被列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中。本项目废机油及废导热油年产生量为0.9t，最大贮存量为0.9t。 表4-12 机油的理化特性表 标识; 中文名：机油；润滑油; 英文名：lubricating. 理化性质; 外观与性状; 油状液体，淡黄色至褐色，粘稠无气味或略带异味液体; 闪点（℃）; 230~500. 密度; 0.88~0.89; 溶解性; 不溶于水. 燃烧爆炸危险; 危险特性; 遇明火、高热可燃; 燃烧分解产物; —氧化碳、二氧化碳. 稳定性; 稳定; 禁忌物; 强氧化剂. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 健康 危害; 侵入途径：吸入、食入； 急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。有资料报道，接触石油润滑油类的工人，有致癌的病例报告。. 急救 措施; 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。. 防护 处理; 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒渗透工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。. 泄漏 处理; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 贮存 要求; 贮存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。. 运输 要求; 用油罐、油罐车、油船、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切不可装满，要留出必要的安全空间。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。. 6.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物质数量与临界量比值”，计算本项目的危险物质数量与临界量比值，计算方法如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）； Q=q1Q1+q2Q2+......qnQn 式中：q1，q2，.....qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，........Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q=0.09/2500=0.000036，Q＜1，因此，该项目环境风险潜势为I。 6.3评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1.1危险物质数量与临界量比值”，本项目环境风险潜势为I。依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作级别划分表，本项目评价工作等级为简单分析。厂区内不构成重大危险源，本次评价对环境风险影响只进行一般性影响分析。 6.4环境敏感目标概况 本项目周边不涉及环境敏感目标。 6.5风险识别 本项目可能发生的风险主要为生产、贮存过程中因生产或管理疏忽、电气故障等引起的火灾等事故、废机油泄漏引起的火灾等事故。 项目环境风险分析、风险防范措施及应急要求见-13。 - 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产5万立方米建筑装饰面板生产建设项目. 建设地点; 新疆维吾尔自治区; 乌鲁木齐市; 米东区; 米东区燕新国际家具产业园家居工厂区19号. 地理坐标; 经度; 87°50′24.515″; 纬度; 44°2′51.919″. 主要危险物质及分布; 生产厂房、原料库房. 环境影响途径及危害后果; 生产、贮存过程中因生产或管理疏忽、电气故障等引起的火灾等事故、废机油泄漏引起的火灾等事故。. 风险防范措施要求; ①项目仓库应划为轻度危险区域，但是必须禁止一切明火，防止外来火种进入。 ②制定防火规范及要求，对员工进行消防安全知识培训，重点培训岗位防火技术、操作规程、灭火器和消防栓使用办法、疏散逃生知识等，加强员工防火意识，加强防火管理。加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司要求职工应遵守各项规章制度，杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律），作业时要遵守各项规定（如动火、高处作业、进入设备作业等规定）、要求，确保安全生产。 ④公司强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。 ⑤加工车间所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采用防静电直接接地；不便或工艺不允许直接接地的，可通过导静电材料或制品间接接地。 ⑥企业应定期对职工进行防火、防爆专业知识的培训。建设单位应制定有效防止爆炸及火灾的措施和操作规程。 ⑦厂区总平面布局应符合事故防范要求，建筑物间距应符合防火规范，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道以及消防设备、设施的安置。 ⑧加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件。 ⑨严格执行本报告提出的环境风险管理制度、认真落实各项风险防范措施、制定完善的风险应急预案并加强演练。. 7、环保投资 本项目总投资1575.58万元，其中环保投资为80万元，占建设项目总投资的5.08%。环保投资见表4-14。 表4-14 建设项目环保投资估算 类别; 污染物; 环保内容; 投资费用 （万元）. 营运期; 废气; 一期工程; 热压工序有机废气; 5个集气罩（分别位于试验压机及4台热压机上方）+1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备，处理效率达到85%）+15m排气筒（DA001）; 25.0. 油烟; 油烟净化器+专用排气筒; 5.0. 二期工程：无; 0.0. 噪声; 一期工程; 设备噪声; 选用低噪声设备，设置减振设施、车间墙体隔声等; 6.5. 二期工程; 设备噪声; 选用低噪声设备，设置减振设施、车间墙体隔声等; 5.5. 废水; 一期工程; 生活污水; 排入园区下水管网，最终由米东区化工工业园污水处理厂处理; 0. 二期工程：不新增生活废水; 0. 固废; 一期工程; 废包装材料、废边角料; 一般固废暂存区暂存，外售给废品回收站; 7.0. 废机油、废导热油、废活性炭、废催化剂; 暂存于危废暂存间后定期交由有资质单位处理; 28.0. 生活垃圾; 设置封闭式垃圾桶，由环卫部门定期清运至米东区生活垃圾处理场处理; 3.0. 二期工程：废包装材料、废边角料依托一期工程一般固废暂存间，外售给废品回收站；收集粉尘定期清运至米东区生活垃圾填埋场处理; 0. 合计; 80. 占项目总投资比例（%）; 5.08. 8、环境管理及台账管理 项目设置质量安全环保部，负责项目区质量、安全、环保管理、污染源及环境监测工作。环境管理计划如下： （1）制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的工作状态。 （2）对技术工种进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 （3）加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。 （4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 （5）建设单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 9、排污口规范化管理 （1）废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字体/旋梯/升降梯； （2）采样孔、点和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置； （3）排气筒附近地面醒目处应设置环境保护图形标志牌。 （4）排污口应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，即环保标志明显；排污口设置合理，排污去向合理；便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热压工序有组织废气排气筒（DA001） | 非甲烷总烃、甲醛 | 1套“活性炭吸附脱附+催化燃烧一体化装置”（RCO催化燃烧设备，处理效率达到85%）+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值（非甲烷总烃有组织排放浓度：120mg/m3、排放速率：10kg/h；甲醛有组织排放浓度：25mg/m3、排放速率：0.26kg/h） |
|  | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、甲醛 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放限值（非甲烷总烃无组织排放浓度：4.0mg/m3；甲醛无组织排放浓度：0.2mg/m3） |
|  | 厂区内无组织废气 | 非甲烷总烃、甲醛 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值（监控点处1h平均浓度：6mg/m3；监控点处任意一次浓度值：20mg/m3） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 排入米东区化工工业园污水处理厂 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 选低噪声设备，减震装置，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.一般固废： 废边角料及废包装材料均外售至废品站综合利用，收集粉尘同生活垃圾一起由环卫部门拉运至乌鲁木齐京环能源有限公司生活垃圾填埋场填埋处理；一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求； 2.危险废物： 废导热油、废机油、废活性炭、废催化剂暂存于危废暂存间内（5平方米），定期交于有资质单位集中处理；危险废物暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 3.生活垃圾 设置生活垃圾箱收集，建设单位自主收集后由环卫部门拉运至乌鲁木齐京环能源有限公司生活垃圾填埋场填埋处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 建设单位应制定突发环境事件应急预案，按照《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发〔2015〕4号）要求做好环境应急预案的备案工作，与当地政府突发事件应急预案联动，并定期演练，发生事故时立即启动。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，企业应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设办公室、工程抢险救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定“事故应急救援预案”和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。根据本项目环境风险分析的结果，对于可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，详见表5-1。 表5-1 环境风险突发事故应急预案要求一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险。. 2; 应急计划区; 废水收集区、废水处理设施区、药剂仓储及使用区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散。. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 生产装置：事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品器材配备必要的防毒面具。临界地区：人员急救所用的一些药品器材。. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项；可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播等。. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施、消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备。邻近地区：控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与保护、公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案。临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复废水处理措施。邻近地区：解除事故警戒，公众返回和善后措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对厂区工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对厂区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. |
| 其他环境 管理要求 | 排污许可相关要求： - 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为排污许可登记管理，实行登记管理的排污单位，应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 - 建设单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污许可登记。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目运营期，只要在运营过程中切实落实污染治理措施，建立完善的管理制度，确保各污染物达标排放，保证各污染防治设施正常运行，其环境安全是有保证的。在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准，将不会对周边环境质量产生明显不良影响。因此，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气（t/a） | / | / | / | 0.024 | / | 0.024 | +0.024 |
| 废水 | 排放量（万m3/a） | / | / | / | 0.0264 | / | 0.0264 | +0.0264 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 3.30 | / | 3.30 | +3.30 |
| 一般固体废物 | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 0.8 | / | 0.8 | +0.8 |
|  | 废边角料（t/a） | / | / | / | 42.5 | / | 42.5 | +42.5 |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | / | / | / | 0.04 | / | 0.04 | +0.04 |
|  | 废导热油（t/a） | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
|  | 废活性炭（t/a） | / | / | / | 0.39 | / | 0.38 | +0.39 |
|  | 废催化剂（t/a） | / | / | / | 0.12 | / | 0.12 | +0.12 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①